Dokumentation

zu

WinGT/AFU 1.60

von

Gerd Mitländer (DG8NDY)

Inhaltsverzeichnis

µVorwort	8

Allgemeine Nutzungsbedingungen	9

Die registrierte Version von WinGT	9

Die unregistrierte (Demo) Version von WinGT	9

Nutzungsbedingungen von WinGT/CB	10

Die registrierte Version von WinGT	10

Die unregistrierte Version von WinGT/CB	10

Einführung	11

Über WinGT	11

Programmentwicklung	11

WinGT bietet folgende Features:	11

Anregungen und Ähnlichkeiten	12

Verwendete fremde Quelltexte	12

Anschrift des Programmautors	12

Bezug von WinGT	12

Gedruckte und gebundene Dokumentation	12

Spenden	13

Anforderungen an das System	13

Hardware	13

Software	13

Speicherplatz	13

Minimale Anforderungen	13

Quellen mit hohen RAM-Verbrauch	13

Anmerkung zu Bildpuffer	14

Grafikkarten	14

Serielle Schnittstelle	14

Unterstützte TNCs	14

Einstellung der Schnittstelle	15

Installation	16

Ausführen von WGTINST	16

Anpassen der WINGT.INI	18

Das Konfigurationsprogramm WGTCFG.EXE	18

Konfiguration der TNCs	18

Eingabe der Stationsdaten	20

Konfiguration der Anzeigeoptionen	20

Eingabe der Verzeichnisse	21

Eingabe der "Extra"-Daten	22

Eingabe der Bakeneinstellung	23

Zuordung von Klängen zu Ereignissen	24

Farbeinstellungen	25

Wahl der Sprache	25

Definition/Konfiguration der Mailbox	26

Konfiguration der Hilfsdateien	28

Konfiguration der WINGT.QRG	28

Konfiguration der WINGT.LIN	28

Beispiel einer Pfaddefinition	28

Einloggen in TCPIP-Knoten mit dem Autorouter	29

Konfiguration der WINGT.CON	29

Konfiguration der WINGT.DIS	30

Konfiguration der WINGT.INF	30

Konfiguration der WINGT.REM	30

Konfiguration der WINGT.SPY	30

Konfiguration der WINGT.GRT	30

Konfigurationsdateien des Nodes	31

Konfigurationsdatei WGTNODE.CON	31

Konfigurationsdatei WGTNODE.DIS	31

Konfigurationsdatei WGTNODE.INF	31

Konfigurationsdatei WGTNODE.HLP	32

Erster Start von WINGT	33

Allgemeines	33

Das kleine Kanalfenster	33

Die Fenster	34

Allgemein	34

Scrollen	34

Scroll Lock	35

Fensterarten	35

Statuszeilen	35

Verbindungsfenster	35

Monitorfenster	36

Conversfenster	36

Mailboxfenster	36

Hauptfenster	37

Ausgabebereich	37

Allgemein	37

Die lokalen Menüs	37

Besonderheiten des Verbindungskanales/der internen Mailbox	38

Die verschiedenen Menüs	39

Allgemein	39

Gemeinsamkeiten	39

Optionenmenü für Verbindungsfenster	39

Optionenmenü für Monitorkanal	40

Optionenmenü für Mailbox	40

Die verschiedenen Dialogfenster	40

Das Dialogfenster "Transmit File"	40

Das Dialogfenster "Receive File"	41

Das Dialogfenster "Transmit 7Plus-Files"	42

Das Dialogfenster "QRG-Spy"	42

Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines Verbindungskanals	44

Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines QRG-Spiones	45

Das Dialogfenster "Management of the Mailboxboards"	45

Das Dialogfenster "Compressed Filetransfer"	47

Das Dialogfenster "Autorouter"	47

Das Dialogfenster "Input of passwords"	48

Das Dialogfenster "User definition"	49

Das Dialogfenster "BoxMelker"	50

Der Schalter "select new BIDs"	51

Der Schalter "des. known BIDs"	51

Das Dialogfenster "Daten aus WINGT.NME"	51

Unterdrückung von Transfertexten bei #BIN#	52

Das Dialogfenster "Text components"	52

Das Dialogfenster "Linkhalter"	54

Das Dialogfenster "Standard-Dateien"	54

Betrieb mit WinGT	55

Grundlagen	55

Anwahl eines Fensters	55

Eingabe von TNC-Befehlen	55

Simulation von Eingaben der Gegenstation	56

Generieren und Aussenden eines Paßwortes	56

Benutzung des Boxmelkers	56

Eingabefeld und Tastenkürzel	57

Remotekommandos	57

Onlinekompression (//COMP)	60

Die Mailmitschneidefunktion (MailScan)	61

Allgemeines	61

Sicher erkannter Mailkopf beim BayBox-Systemen	61

Sicher erkannter BayBox-Prompt	61

Erkannter Kopf und Prompt bei DK5SG-Mailboxsystemen	62

F6FBB-Systeme und die Konfigurierbarkeit	62

Beispiele für den gleichen Header in verschiedenen Sprachen	62

Konfigurieren des MailScans für eine bestimmte F6FBB-Mailbox	63

Konfigurieren des Headers	63

Konfigurieren der Endemarke einer Mail	64

Was gibt es zu beachten?	65

7Plus Empfang und Aussendung	65

7Plus-Empfang	65

7Plus-Aussendung	66

Dateitransfer	66

DP-BIN	66

SP-BIN	67

ASCII	67

ANSI	67

Die interne Mailbox	68

Allgemeines	68

Wozu dient die interne Mailbox?	68

Welche Zeit wird in der internen Box benutzt?	68

Verhaltenshinweis für SF	68

Grundlagen	68

Die internen Kommandos	68

Kommandoübersicht	69

Konfigurationsdateien	75

Definition von Listservern	77

Was sind Listserver?	77

Erstellen der Listserver	77

Teilnehmer zu einem Listserver hinzufügen	77

Nachrichten an den Listserver schicken	77

Das Fenster "BBS Map"	77

Unterverzeichnisse von MAIL	79

Unterverzeichnis HELP	79

Unterverzeichnis SF	79

S&F Allgemein	79

Die SF-Dateien	79

Woher stammen die SF-Dateien?	79

Wozu dienen sie?	80

Was ist wichtig?	80

Was entscheidet der Router?	80

Wie arbeitet der Router?	80

Wer ist für Routingfehler verantwortlich?	80

Konfiguration der SF-Dateien	81

Unterschied der SF-Dateien von WinGT und DP	81

Schlüsselwörter der SF-Datei	81

Beispiel für die Definition eines SF-Partners	82

Vergabe von Paßwörtern und Userlevels in der Mailbox	83

Vergabe von Userlevel	83

Vergabe von Userlevel an Rubriken	83

Vergabe von Userlevel an User	84

Vergabe von Paßwörtern	84

Vergabe durch den Sysop	84

Vergabe durch den User	84

Änderungen und Bugfixes der Versionen	85

Änderungen von 1.56d auf 1.60	85

Geändert wurde am Installationsprogramm	85

Allgemeine Änderungen an WinGT	85

Geändert wurde am Konfigurationsprogramm	85

Geändert wurde an WINGT.EXE	85

Geändert wurden in der internen Mailbox	86

Behobene Bugs der WINGT.EXE	86

Version 1.56d	87

Version 1.56c	87

Version 1.56b	88

Version 1.56	89

Version 1.54b	90

Version 1.54	90

Version 1.53c	90

Version 1.53b	91

Version 1.53a	91

Version 1.53	92

Version 1.52i	92

Version 1.52g	92

Version 1.52f	92

Version 1.52e	93

Version 1.52d	93

Version 1.52c	93

Version 1.52	93

Version 1.51f	94

Version 1.51e	94

Version 1.51a	94

Version 1.51	95

Anhang	97

Interface für DLLs	97

Interface zu COMPDLL.DLL	97

Beispiel für Komprimierung eines Strings	97

Beispiel für Dekomprimierung:	98

Wie wird eine Komprimierung erkannt?	98

Automatischer Import von Mails	98

Ermittlung des Namens und MyBBS aus Mail	99

# Vorwort

Seit der Version WinGT 1.54 ist WinGT als Amateur- und/oder CB-Funkversion verfügbar. Bis zur Version 1.56d war es nun so, daß die Amateurfunkversion keinerlei Einschränkungen hatte und auch kostenlos zur Verfügung stand. Die CB-Funkversion war nur kommerziell zu erhalten und kostete, mit gedrucktem Handbuch, 99 DM.

Da nun einige "OMs" ohne Bedenken ihre Amateurfunkversion an Ihnen bekannte CB-Funker weitergaben, entstand dadurch ein nicht unbeträchtlicher finanzieller Schaden. (Selbst "nur" 10x99 DM ist eine Menge Geld für einen Studenten!)

Da ich aber einerseits WinGT/AFU für Amateurfunker weiterhin kostenlos abgeben und ich aber andererseits obiges "Verhalten" einschränken möchte, gibt es jetzt WinGT/AFU in zwei Versionen.

Die eine ist eine auf 4 Kanäle eingeschränkte Version von WinGT. Die andere, im weiteren als registrierte Version oder Vollversion bezeichnet, ist nur direkt bei mir über den Postweg erhältlich. Für die Registrierung verlange ich nichts, jedoch ist bei jeder registrierten Version von außen abfragbar, auf wen diese Version registriert wurde. Diese registrierte Version darf nun auch nicht mehr weitergegeben werden. Sollten doch mal, z.B. im CB-Funk, registrierte Amateurfunkversionen auftauchen, so kann anhand der Registrierungsdaten zurückverfolgt werden, wer diese Version weitergegeben hat.

Wer nun genaueres über die Nutzungsbestimmungen wissen will, der kann sich den Abschnitt auf der nächsten Seite gründlich durchlesen.

## Allgemeine Nutzungsbedingungen

Die nachfolgenden Punkte treffen sowohl für die CB, als auch die Amateurfunkversion zu. Egal, ob es sich um eine DEMO oder eine registrierte Version handelt.

·	WinGT/AFU darf ausschließlich zur nichtkommerziellen Nutzung im Amateurfunk eingesetzt werden

·	WinGT/CB darf ausschließlich zur nichtkommerziellen Nutzung im CB-Funk eingesetzt werden.

·	Das Disassemblieren und Ändern der ausführbaren Dateien (EXE, DLL, KEY.DAT) ist untersagt.

·	Die gesetzlichen Bestimmungen des CB- bzw. Amateurfunk sind einzuhalten.

·	Hinweise auf den Autor dürfen nicht entfernt werden.

### Die registrierte Version von WinGT

·	Die Weitergabe an andere Personen ist untersagt.

·	Das Ändern und Verteilen der KEY.DAT ist untersagt.

·	Jede kommerzielle Nutzung, Verteilung und Beilage zu anderen Produkten ist, ohne schriftliche Erlaubnis des Autors, untersagt.

·	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist untersagt.

### Die unregistrierte (Demo) Version von WinGT

·	Eine Beigabe (auch kostenlose) zu kommerziellen Produkten (z.B. TNCs) ist ohne schriftliche Erlaubnis des Autors nicht zugelassen.

·	Das Einspielen in Mailboxen ist erlaubt, sofern dabei keine kommerziellen Absichten verfolgt oder Vorteile verschafft werden.

·	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autors erlaubt.

·	Das Verteilen von Kopien gegen Entgeld ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autor erlaubt.

·	AFU-Version: Das Verteilen auf Ausstellungen (z.B. Interradio) ist erlaubt, wenn der Erlös davon voll dem Amateurfunk zu gute kommt, z.B. Spenden an Jugendgruppen, Digipeaterunterhalt o.ä.

Die Weitergabe der Demoversion (= unregistrierten Version) von WinGT ist unter obigen Auflagen erlaubt, wenn alle Dateien, die zur aktuellen Version gehören, weitergegeben werden.

Zuwiderhandlungen werden, nach Absprache mit einem Anwalt, gerichtlich verfolgt werden!!!

## Nutzungsbedingungen von WinGT/CB

### Die registrierte Version von WinGT

·	Die Weitergabe an andere Personen ist untersagt.

·	Das Disassemblieren und Ändern der ausführbaren Dateien (EXE, DLL) ist untersagt.

·	Das Ändern und Verteilen der KEY.DAT ist untersagt.

·	Jede kommerzielle Nutzung, Verteilung und Beilage zu anderen Produkten ist, ohne schriftliche Erlaubnis des Autors, untersagt.

·	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist untersagt.

·	Die gesetzlichen Bestimmungen des CB-Funk sind einzuhalten.

### Die unregistrierte Version von WinGT/CB

·	Das Disassemblieren und Ändern der ausführbaren Dateien (EXE, DLL) ist untersagt.

·	Eine Beigabe (auch kostenlose) zu kommerziellen Produkten (z.B. TNCs) ist ohne schriftliche Erlaubnis des Autors nicht zugelassen.

·	Das Einspielen in Mailboxen ist erlaubt, sofern dabei keine kommerziellen Absichten verfolgt oder Vorteile verschafft werden.

·	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autors erlaubt.

·	Die gesetzlichen Bestimmungen des CB-Funks sind einzuhalten.

·	Das Verteilen von Kopien gegen Entgeld ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autor erlaubt.

Die Weitergabe der unregistrierten Version von WinGT/CB ist unter obigen Auflagen erlaubt, wenn alle Dateien, die zur aktuellen Version gehören, weitergegeben werden.

# Einführung

## Über WinGT

### Programmentwicklung

WinGT 1.60 wurde von Gerd Mitländer (DG8NDY) im Zeitraum von 12.93 bis 04.96 entwickelt. Das Programm wurde in Borland Pascal 7.0 entwickelt und wird z.Z. mit Delphi 1.01 weiterentwickelt. Programmteile, die häufig durchlaufen werden, sind komplett in Assembler (z.T 386 Asm) geschrieben. Insgesamt sind dabei knapp 78.000 Zeilen Quellcode entstanden, die etwa 2.7 MB Speicherplatz benötigen.

### WinGT bietet folgende Features:

Hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften von WinGT:

·	Ansprechende Oberfläche mit Toolbar

·	Kleines Kanalfenster, daß über allen anderen Fenstern liegt (z.B. Excel). Wichtig: Das Fenster kann nur mit der rechten Maustaste verschoben werden.

·	Logbuchführung

·	vielfältige Remote

·	binäre Dateiübertragung kompatibel zu SP, GP usw. mit Fortschrittsanzeige und Ausgabeunterdrückung im RX-Bereich

·	Multi-BIN durch Drag&Drop

·	komprimierte Dateiübertragung möglich (kompatibel zu DP)

·	automatische 7Plus-Erkennung und Abspeicherung der Dateien (wahlweise). INF-Dateien werden angezeigt, andere Dateien beim RX in der Anzeige unterdrückt.

·	Paßwortfunktion für Flexnet, BayBox, DieBox und TheNet

·	QRG-Spion mit "Automatik"

·	interne Mailbox zum Ablegen ausgelesener oder vom QRG-Spion mitgeschnittener Nachrichten (SF-Möglichkeit vorhanden)

·	COMP wie DP oder SP

·	dekodiert Monitorframes, die mit COMP kodiert sind

·	eigener Converskanal

·	wählbare Schriften im Aus- und Eingabebereich

·	automatisches Einspielen von 7Plus-Dateien in Mailboxen

·	Multi-TNC-Betrieb möglich

·	Konfigurationsprogramm

·	Boxmelker

·	BBSMap, die Mailboxen und die Wege von Mails im SF anzeigt

·	Editor für Namensdatei

·	Broadcastempfang

Dies sind natürlich nicht alle Funktionen (z.B. Kopieren des Empfangsbereiches in die Zwischenablage, Scroll Lock im RX-Bereich zum Lesen usw.) von WinGT, denn diese hier aufzuzählen würde den Rahmen einer Übersicht sprengen.

### Anregungen und Ähnlichkeiten

Ähnlichkeiten von WinGT mit anderen Programmen sind teilweise erwünscht, teilweise ergaben sie sich (unerwünscht) im Laufe der Programmentwicklung.

Anregungen für mein Programm kamen von:

·	DP von DL8HBS (DP-LZH, interne Mailbox)

·	GP von DH1DAE (Anzeige für Auto-7Plus, TNC-Kommandofenster)

### Verwendete fremde Quelltexte

Teile des Quelltextes sind von:

·	TERM von DL5FBD (CRC-Routine)

·	QTH von DL5FBD (QTH-Berechnungsroutine, stark umgeschrieben)

·	LZH-Routine aus LZHUF.PAS von Peter Sawatzki (nun komplett in Assembler)

·	COMP aus diversen Publikationen in den Mailboxen (komplett in Assembler)

### Anschrift des Programmautors

Anregungen, Kritiken, Copyright-Klagen, Spenden und Sonstiges bitte an:

DG8NDY

Gerd Mitländer

Gerberstraße 11

91452 Wilhermsdorf

Germany

bzw. direkt	DG8NDY @DB0RT

über Mail	DG8NDY @DB0RT.#BAY.DEU.EU

über DPNET	DG8NDY @DG8NDY.DB0RT.#BAY.DEU.EU

#### Bezug von WinGT

Die jeweils neueste Version von WinGT kann unter obiger Adresse bezogen werden, sofern zwei formatierte 1.44 MB Disketten, ein SASE sowie die komplette Anschrift mit CALL beigelegt werden. Fehlt die Callangabe, so wird nur eine Demoversion zugeschickt! Briefe, die nicht ausreichend frankiert sind, werden nicht angenommen.

#### Gedruckte und gebundene Dokumentation

Gedruckte und gebundene Dokumentationen können von mir bezogen werden. Dazu muß ein DIN A4 SAE, ein Vermerk "MIT DOKUMENTATION" und ein Betrag >= 20 DM für die DOC beigelegt werden. Dieser Service darf aber nicht kommerziell aufgefaßt werden, da damit die entstehenden Kosten gerade gedeckt werden. (Druck, Binden, Rückporto 3-4 DM (je nach Postamt... :( )). In Länder außerhalb Deutschland beträgt das Porto (laut Post) 12 DM. Bitte in diesem Fall 8 DM mehr beilegen!

#### Spenden

Spenden werden gerne angenommen, da ich als Student jeden Pfennig benötigen kann und diese mich sicher anspornen, weiter an WinGT zu arbeiten. Denn jeder kann sich vorstellen, welche Anzahl von Arbeitsstunden seit Dezember 1994 aufgelaufen sind und was ich alles in dieser Zeit machen hätte können. Da mich immer einige OMs nach meiner Bankverbindung fragen:

BLZ:	76250110	(Vereinigte Sparkasse im Landkreis Fürth)

Konto:	240600569

## Anforderungen an das System

### Hardware

Vorausgesetzt wird mindestens

·	386 SX 16, 4MB

·	Festplatte

·	TNC mit WA8DED kompatiblen Hostmode oder TNCs, USCC oder sonstige PR-Hardware, die sich mit TFPCX, TFPCR oder TFKISS ansprechen lassen. Kein BayCom- oder PCCom-Ansteckmodem!!!

### Software

·	Windows 3.1 oder höher bzw. Windowsemulationen

### Speicherplatz

#### Minimale Anforderungen

Für einen reibungslosen Betrieb von WinGT ist mindestens 3 MB freier Speicherplatz auf einer Festplatte und mindestens 4 MB Arbeitsspeicher erforderlich. Für einen zügigen Programmablauf sind jedoch 8 MB Hauptspeicher zu empfehlen, da es sonst sehr oft zum Swappen kommen kann.

Ein Teil des Arbeitsspeicher kann natürlich auch über das virtuelle Speichermanagement von Windows bereitgestellt werden. Tests ergaben, daß WinGT dann auch auf Rechnern mit nur 3 MB laufen kann, jedoch ist dann die Arbeitsgeschwindigkeit und Sicherheit herabgesetzt sowie evtl. ein Garbage nicht möglich.

#### Quellen mit hohen RAM-Verbrauch

Bei der Speicherbetrachtung ist zu bedenken, daß sich die Speicheranforderung dynamisch während der Programmlaufzeit ändern kann. Beispiele hierfür sind der Bildpuffer (pro Zeile werden 32+2*Anzahl Zeichen pro Zeile Bytes), die Anzahl der Kanäle und Spione oder ein Dateitransfer (wo die Datei komplett in den Speicher geladen wird). Vor allem bei einem Garbage in der Mailbox werden etwa 16kB*Anzahl der Rubrikens in der Mailbox Bytes benötigt.

#### Anmerkung zu Bildpuffer

Wenn man "nur" 4 MB Hauptspeicher hat, sollte man die Zeilen im RX-Bereich max. 200 beschränken. Werden diese 200 Zeilen in z.B. 12 Fenstern (Monitor, 9xTNC, Convers, Mailbox) ausgenutzt und sind durchschnittlich 50 Zeichen in einer Zeile, so werden 309 kB Speicher benötigt. Hat man dagegen 1000 Zeilen eingestellt, so wären es nun schon 1547 kB!!!

Im Normalbetrieb stellt sich nach einiger Laufzeit des Programmes ein Gleichgewicht der Speicheranforderungen und -freigaben ein. Zu diesem Zeitpunkt sollte man mindestens 2500 kB (besser mehr) freien Speicher haben. Ist dies nicht der Fall, so läuft WinGT zwar auch, aber es kann sein, daß eben bei extremen Speicheranforderungen dieser nicht mehr ausreicht.

WinGT sollte mit jedem PC, der die genannten Speichervoraussetzungen erfüllt, betreibbar sein. Für einen zügigen Programmablauf ist jedoch mindestens ein 386 DX zu empfehlen.

### Grafikkarten

Die Geschwindigkeit der Textausgabe hängt vom Treiber der Grafikkarte und der gewählten Schrift ab. Prinzipiell sollte WinGT mit jeder Karten/Treiberkombination zurecht kommen, aber "nobody is perfect".

Bei Schutzverletzungen in USER.EXE bitte zuerst prüfen, ob nicht der Bildschirmtreiber schuld ist. Die einzigen Klagen in dieser Hinsicht kamen von ET4000-Besitzern im HiColor-Mode.

### Serielle Schnittstelle

An die serielle Schnittstelle wird keine besondere Anforderung gestellt, wobei jedoch eine Schnittstelle mit 16550 AFN empfohlen und zu bevorzugen ist. Diese bietet unter "Multitaskern" wie Windows eine höhere Sicherheit gegen Datenverlust und damit gegen Resyncs. Zu beachten ist, daß der Interrupt, den die Schnittstelle verwendet, nicht von einem anderen COM-Port oder einer Einsteckkarte verwendet wird. Dies kann zu einer Nicht- oder Fehlfunktion der Schnittstelle führen. Bei Resynchronisationsproblemen bitte mal den CYBERCOM-Treiber aus diversen Mailboxen probieren. Er soll angeblich Wunder wirken. :)

## Unterstützte TNCs

Es werden alle TNCs unterstützt, die den WA8DED oder einen kompatiblen Hostmode bieten. Der "Extended Hostmode" von DG3DBI (?) wird unterstützt, was die Geschwindigkeit der Kommunikation zwischen TNC und PC erhöht. Die Anzahl der Kanäle ist auf 89 beschränkt, aber ich kenne keine Hostmodesoft, die so viele Kanäle unterstützt.

Das TFPCX/TFPCR-Interface wird ab der Version 1.51a korrekt unterstützt. Der Betrieb eines Baycom/PC-Com Modems mit TFPCX ist unter Windows nicht möglich. Ein Betrieb mit einer USCC-Karte ist, nach Angaben verschiedener User, mit TFPCX 2.10 und den entsprechenden Parametern möglich. RMNC-Knoten könne ebenfalls über dieses Interface mit TFPCX oder TFKISS angesprochen werden.

DRSI-Karten werden unterstützt, wenn vor dem Start von Windows das TNCTSR geladen wird und als COM im Einstellungsprogramm dann z.B. 'F0 DRSI' gewählt wird. (Wobei bei F0 der verwendete Softwareinterrupt stehen soll).

WICHTIG: Bei dem TFPCX- und DRSI-Interface führt ein fehlen des entsprechenden Treibers/TSRs zum Absturz von WinGT und/oder Windows.

## Einstellung der Schnittstelle

Die Adresse und der Interrupt der Schnittstelle, an der das TNC betrieben wird, werden über das Windowsprogramm "Systemsteuerung/Anschlüsse" eingestellt.

# Installation

## Ausführen von WGTINST

Für eine Installation muß das Programm WGTINST auf der WinGT-Installationsdiskette ausgeführt werden. Dazu muß die WinGT-Installationsdiskette in das Laufwerk z.B. A: eingelegt werden und im Programm-Manager der Menüpunkt 'Datei/Ausführen...' angewählt werden. Im Feld 'Befehlszeile' muß nun 'lw:\WGTINST' eingegeben werden, wobei 'lw:' das Laufwerk bezeichnet, indem sich die WinGT-Installationsdiskette befindet. Dies ist bei vielen Rechnern 'A:', kann aber auf manchen Rechnern abweichen.

Nach Bestätigen mit 'OK' wird das Installationsprogramm geladen.

Im Installationsprogramm kann der Installationspfad für WinGT und die Gruppe, zu der die Icons hinzugefügt werden, angegeben werden. Nach Eingabe des gewünschten Pfades in das Feld 'Install program to' und Eingabe einer neuen bzw. Wahl einer bestehenden Programmgruppe im kombinierten Eingabe-/Auswahlfeld 'Add icon to group' kann die Installation durch Anwahl von 'Start' begonnen werden.

Nach einer kurzen Initialisierung wird der Installationsfortschritt und die gerade bearbeitete Datei im folgenden Dialog angezeigt. Die Installation kann dabei mit 'Cancel' abgebrochen werden.

Legen Sie bitte nach Aufforderung die zweite Installationsdiskette von WinGT 1.60 in das Laufwerk ein.

Nach Druck auf 'Retry' wird die Installation fortgesetzt. Bitte beachten Sie, daß sich die Fortschrittsanzeige in der Farbe ändert, je näher die Installation ihrem Ende entgegen kommt.

Nachdem die Dateien kopiert bzw. expandiert wurden, werden die Programm- und Konfigurationsdateien der gewählten Gruppe hinzugefügt.

In dieser Gruppe sind dann alle wichtigen Dateien von WinGT mit einem Klick aufrufbar um sie z.B. auszuführen oder zu editieren.

## Anpassen der WINGT.INI

### Das Konfigurationsprogramm WGTCFG.EXE

Die Konfigurationsdatei WINGT.INI wird über das Programm WGTCFG.EXE, welches sich hinter dem Icon EINSTELLUNGEN verbirgt, erstellt oder geändert.

Die Schalter müssen bei Erstinstallation von links nach rechts und von oben nach unten bearbeitet werden. Sollen später nur ein paar Einstellungen geändert werden, so kann der Schalter direkt gewählt werden.

#### Konfiguration der TNCs

Wird der Schalter "TNC..." betätigt, so erscheint der Dialog "TNC-Definition". In diesem Dialog werden die TNCs hinzugefügt, entfernt bzw die Einstellungen für ein TNC geändert.

Der Schalter "Add" fügt ein neues TNC in die Liste ein und ruft sofort den Einstellungsdialog auf. Der Schalter "Remove" hingegen entfernt das selektierte TNC nach einer Sicherheitsabfrage.

Wird der Schalter "Settings" betätigt, so wird der Einstellungsdialog aufgerufen.

| AUTOPARAM | Ist dieses Feld markiert, so ist die Autoparametrisierung des TNCs aktiviert. |
| --- | --- |
| BAUD | Angabe der Baudrate zwischen TNC <-> PC. Die Baudraten können dabei aus der Liste ausgewählt werden. |
| CHANNEL | Angabe über die gewünschte Kanalanzahl. Dabei können die Kanäle im Bereich von 1..27 aus der Liste gewählt werden. |
| COM | Angabe der Schnittstelle, an der sich das TNC befindet. Die Schnittstellen können dabei aus der Liste ausgewählt werden. Wird eine Schnittstelle im Bereich von F0..FF gewählt, so benutzt WinGT die TFPC-Schnittstelle und den Interrupt F0..FF. |
| DEI | Angabe des Deinitialisierungsabschnittes für dieses TNC. Die Befehle können durch Druck auf EDIT editiert werden. |
| INI | Angabe des Initialisierungsabschnittes für dieses TNC. Die Befehle können durch Druck auf EDIT editiert werden. |
| PACLEN | Hier wird die maximale Länge eines Datenpaketes beim Aussenden eingegeben. Dabei kann diese im Bereich von 40..250 in 5er-Schritten aus der Liste gewählt werden. |
| USEXHOST | Wenn dieses Feld markiert ist, wird der Extended Hostmode benutzt |
| QRG | Hier wird die Start-QRG für dieses TNC eingetragen. Sie dient zur Bestimmung der zu verwendenden Autorouterpfade. Siehe WINGT.QRG und WINGT.LIN. |

### Eingabe der Stationsdaten

Durch Druck auf "Station..." wird folgender Dialog aufgerufen, in dem das eigene Call und QTH eingegeben werden können

| CALL | Eigenes Call. (Default: NOCALL) |
| --- | --- |
| QTH | Eigener QTH. Dient zum Berechnen der Entfernung zwischen der eigenen und anderen Stationen. |

### Konfiguration der Anzeigeoptionen

Wird der Schalter "Display..." betätigt, so erscheint der Dialog "Display", in welchem die Anzeigeoptionen eingestellt werden können.

| ECHO | Ausgabe der eigenen Eingabe im Empfangsbereich. Wählbar ist YES oder NO. |
| --- | --- |
| MAXRXLINES | Angabe der maximal rückblätterbaren Zeilen im Empfangsbereich. Bereich: 200..30000 Zeilen. |
| MAXEDITLINES | Angabe der Zeilen, die im Vorschreibpuffer vorhanden sind. Bereich: 50..1000 Zeilen. |

### Eingabe der Verzeichnisse

Nach Wahl von "Dir..." erscheint der Dialog für die Eingabe der Verzeichnisse.

Die angezeigten Verzeichnisse können dabei mit der Hand eingegeben, oder nach Druck auf "Change" in einem Dialog ausgewählt werden.

| READ DIR | Angabe des Verzeichnisses, das für //CAT, //DIR, //READ und //CD gültig ist. |
| --- | --- |
| WRITE DIR | Angabe des Verzeichnisses, das zum Speichern von Dateien verwendet wird. (Nicht 7Plus) |
| MAIL DIR | Angabe des Verzeichnisses, das für die Mailbox gültig ist. |
| 7PLUS DIR | Angabe des Verzeichnisses, in das 7Plus-Dateien gespeichert werden. |
| SOUND DIR | Angabe des Verzeichnisses, in dem die Sounddateien gespeichert sind. |
| IMPORT DIR | Angabe des Verzeichnisses, in dem die automatisch importierten Mails gesucht werden. |
| TEMP DIR | Angabe des Verzeichnisses, in dem temporäre Dateien beim Dateitransfer abgelegt werden. |

### Eingabe der "Extra"-Daten

Über der Schalter "Extra..." wird der Dialog zur Eingabe der nicht zu einem bestimmten Themengebiet zuordenbaren Daten aufgerufen.

| DELAYED DISPLAY UPDATE | Wird dieses Feld markiert, wird die Bildschirmausgabe erst nach einer kompletten Abfrage der TNCs neu aufgebaut. Dadurch wird das Programm schneller, aber es kann sein, daß die Ausgabe dann wie eingeschlafen wirkt. |
| --- | --- |
| FORTUNE | Angabe einer Datei, in der Sprüche gespeichert sind. Es wird immer eine Zeile als ein Spruch gewertet, @ werden durch ENTER ersetzt. Diese Datei MUSS im WINGT-Verzeichnis stehen. |
| LOAD DIGIINFO | Gibt an, ob die GTERM.PTH geladen werden soll. In dieser liegen die DIGIINFO-Daten kompakt und in einem schnellladefähigen Format vor. Damit können Pfade in Infos via Remote abgefragt werden. |
| LOAD SPY | Wenn Load Spy markiert ist, können QSOs belauscht werden. Es wird aber die benötigte Rechenzeit erhöht und der Monitor scrollt nicht mehr so schnell. |
| NODECALL | Angabe des Calls, das für den internen NODE benutzt wird. |
| POLL DELAY | Angabe der Zeit in Einheiten von 50ms, die nach Ende einer Abfrage der TNCs gewartet werden muß, bevor diese wieder abgefragt werden. Der Wert 1 ergibt dabei die reaktionsfreudigste Einstellung, wobei diese aber dann auch am meisten Rechenzeit kostet. |
| PROMPT | Definition des Prompts nach Remotes. Variablen siehe WINGT.CON. |
| PW FOR BOX NECESSARY | Ist dieser Schalter aktiviert, so braucht ein User ein Paßwort für die interne Box um diese Connecten zu dürfen. Ist keines vergeben, so erfolgt ein automatischer Disconnect. Existiert ein Paßwort, so erfolgt eine normale Paßwortabfrage durch die Box. |
| SHORT REGISTRATION INFO | Ist dieser Schalter aktiviert, so wird bei Abfrage der Registrierungsdaten mit //ISREG bzw. ISREG in der BOX die Angabe der Straße mit Hausnummer und das Extrafeld unterdrückt. |
| UTC | Die Zahl gibt den Unterschied der aktuellen Zeit zur UTC-Zeit in Sekunden an. Bei MEZ sollte also dort -3600 und bei MESZ -7200 eingetragen werden. Diese Angabe ist wichtig für die Berechnung der UTC-Zeitangaben in der Mailbox. |

### Eingabe der Bakeneinstellung

Nach Wahl von "Beacon..." können im erscheinenden Dialog die Bakeneinstellungen vorgenommen werden.

| DELAY | Zeit in Minuten zwischen den Aussendungen des Bakentextes. Bereich: 0, 60..180 Minuten in Schritten von 15 Minuten. Eine Zeit von 0 Minuten bedeutet, daß die Bake ausgeschalten ist. |
| --- | --- |
| TEXT | Bakentext, der ausgesandt wird. Dieser Text kann Variablen enthalten und wird so ausgesendet, wie er designed wird. Länge maximal 255 Zeichen. Variable siehe WINGT.CON. |
| TO CALL | Call, an das das UI-Frame geschickt wird, z.B. CQ oder BAKE. |

### Zuordung von Klängen zu Ereignissen

Wird der Schalter "Sounds..." gedrückt, so erscheint der Dialog "Sound". In diesem Dialog können bestimmten Ereignissen Klänge zugewiesen werden. Über den Schalter "Play sound..." kann der im gerade aktiven Feld angezeigte Sound angehört werden.

Der im Feld "WAVDir" angegebene Pfad kann nur über den Schalter "Dir..." (S. 22) geändert werden und muß vorher richtig gesetzt sein.

| STARTUP | Sound bei Start von WinGT |
| --- | --- |
| CONNECT | Sound bei Connect |
| DISCONNECT | Sound bei Disconnect |
| RECONNECT | Sound bei Reconnect |
| LINK FAILURE | Sound bei Linkfailure |
| RING | Sound für Klingel |
| Ctrl-G | Sound, der bei Erkennung von Ctrl-G erklingt. |

### Farbeinstellungen

Nach Druck auf "Colors..." erscheint der Dialog für die farbliche Konfiguration von WinGT.

In der Listbox Item kann das gewünschte Bildschirmelement, z.B. der Cursor, gewählt werden. Im Feld Example... wird dann die gegenwärtige Einstellung angezeigt. Diese Einstellung kann durch Wahl einer neuen Vorder- bzw. Hintergrundfarbe im Feld Choose color geändert werden.

Die Wahl einer Vordergrundfarbe geschieht dabei durch einen linken Mausklick bzw. die Hintergrundfarbe durch einen rechten Mausklick auf die gewünschte Farbe. Das Beispiel im Feld Example wird sofort angepaßt, wodurch man eine gute Kontrolle über das Erscheinungsbild hat.

### Wahl der Sprache

Durch Wahl von "Languages..." wird der Dialog zur Konfiguration der Oberflächen- und Ausgabesprache von WinGT geladen.

In der Auswahlbox Visual parts wird die Sprache der Oberfläche und in der Auswahlbox Default program output die Sprache der Programmausgabe, z.B. Remotes oder Mailboxkommandos, eingestellt. Erscheinen mit der Zeit neue Sprachdlls bzw. WLFs (WLF = WinGT Language File), dann müssen diese in das Unterverzeichnis LANGUAGE von WinGT kopiert werden. Nach dem Kopieren können diese Sprachen dann in diesem Dialog gewählt werden.

### Definition/Konfiguration der Mailbox

Nach Druck auf "Mailbox..." können die Grundeinstellungen der Mailbox im erscheinenden Dialog eingegeben bzw. verändert werden.

| BOXCALL | Call der internen Mailbox. Dieses Call wird in der "Connect-Meldung" eines Kanals nach //BOX ausgegeben. Werden einige Kanäle mit "ESC boxcall" initialisiert, so ist die Mailbox direkt unter diesem Rufzeichen erreichbar. |
| --- | --- |
| Closed time | Hier können Zeiten eingetragen werden, in denen die Mailbox von außen nicht connectbar ist. Wird ein Connectversuch in dieser Zeit unternommen, so bekommt der User einen entsprechenden Hinweis und wird disconnectet. Auch startet die eigene Mailbox innerhalb der angegebenen Zeiten keinen automatischen SF. Ein manueller SF ist jedoch möglich. Um eine Zeit hinzuzufügen, muß der Schalter Add time betätigt und im erscheinenden Dialog eine Start- und Endzeit eingegeben werden. Um eine Zeit zu löschen, muß der Schalter Delete time betätigt und eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden. |
| Def. Board | Angabe einer Rubrik, in die alle Rubriken verschoben werden, die nicht in RUBRIKEN.WGT definiert sind. Fehlt diese Angabe (leeres Feld), so werden auch für nicht definierte Rubriken Rubriken erzeugt, d.h. die Ausgabe von DIR in der internen Mailbox kann leicht sehr groß werden. |
| Default LT | Angabe der Lifetime einer Mail für eine Rubrik, die NICHT in RUBRIKEN.WGT festgelegt ist. Bereich: 0..365 (Default=30) |
| FHEADER | Angabe in der "R:"-Zeile eines Mailheaders. Die Eingabe wird in der Mail um die Angaben links und rechts ergänzt. |
| GARBAGE AT | Angabe des Zeitpunktes des automatischen Garbages. SF zu diesem Zeitpunkt wird disconnected. Der Zeitpunkt kann bequem aus den Listen gewählt werden. |
| HPATH | Angabe des HPath, der in der internen Box für das eigene Call verwendet werden soll. Beispiel: #BAY.DEU.EU ergibt z.B. DG8NDY.#BAY.DEU.EU |
| MAXBIDCNT | Angabe der maximal in der Datei MSGIDLOG.WGT vorhandenen alten BIDs. Diese werden benötigt, um festzustellen, ob eine Mail schon mal in der eigenen Mailbox war. Wird die Zahl zu niedrig angesetzt, so wird sie zur Laufzeit stillschweigend erhöht. Das Kürzen der MSGIDLOG.WGT geschieht nur bei einem Garbage. |
| SYSMAIL TO | Angabe des Verteilers, an den Systemmails wie M und E gehen sollen. Es ist bisher nur EIN Verteiler möglich! Fehlt diese Angabe wird XNET angenommen! |
| TIMEOUT | Angabe des Zeitraumes, innerhalb dessen vom User etwas empfangen werden muß. Geschieht dies nicht, wird der Kanal disconnected. Bereich: 5 bis 60 Minuten. Default: 15 |

## Konfiguration der Hilfsdateien

### Konfiguration der WINGT.QRG

Damit WinGT die korrekte QRG ermitteln kann, werden QRG-Informationen von Baken, Digipeatern oder anderen Stationen, die nie die QRG wechseln, benötigt.

WinGT durchsucht die empfangenen Frames im Monitorkanal nach direkt gehörten Stationen, vergleicht diese mit einer QRG-Liste und setzt gegebenenfalls die QRG neu.

Diese QRG-Liste wird aus der WINGT.QRG beim Programmstart erstellt und muß an die eigenen Gegebenheiten angepaßt werden. Die Datei enthält dazu Angaben über das nötige Format.

### Konfiguration der WINGT.LIN

Das Format der WINGT.LIN entspricht weitgehend dem von PATHLIST.SP von SP 6.00. Abweichend davon sind pro Digi nur zwei Via-Angaben möglich, was aber für den Normalgebrauch ausreichen dürfte. Es kann statt einem Call auch ein Remotebefehl wie >//BOX angegeben werden, sofern es sich bei der Definition um ein Nodecall handelt. Die Angaben, ob eine Station ein LAN, ein NODE oder Flexnet ist, werden von WinGT ignoriert.

Beispiel:   XXX.XXX:=NDY_BBS >=RT >DG8NDY >//BBS

#### Beispiel einer Pfaddefinition

Es soll ein Pfad zu DB0ANP mit DB0RT und DB0ABH als Einstiegsdigi in der WINGT.LIN definiert werden. Die Einstiegs-QRG ist für DB0RT 438.425 und für DB0ABH die 438.075.

Als erstes werden Nodenamen für DB0RT und DB0ABH in der WINGT.LIN definiert, wobei die QRG angegeben wird. Nodenamen beginnen mit einem '='.

438.425:=RT >DB0RT	;d.h. RT ist auf der 438.425 qrv

438.075:=ABH >DB0ABH	;d.h. ABH ist auf der 438.075 qrv

Nodenamen können in späteren Pfaden, d.h. Pfadangaben die nach der Definition erfolgen, eingesetzt werden. Diese Nodeangaben werden dann zur Programmlaufzeit durch den entsprechenden Pfad ersetzt.

Jetzt soll der Pfad zu DB0ANP festgelegt werden. Dazu muß man wissen, daß dieser von DB0ABH erreichbar ist und DB0ABH von DB0RT aus. Jetzt kommen die XXX.XXX: ins Spiel. Diese Angabe bedeutet, daß die nachfolgende Definition unabhängig von einer bestimmten QRG immer stimmt. Somit können wir DB0ANP definieren mit:

XXX.XXX:DB0ANP >=ABH	;d.h. DB0ANP ist via DB0ABH erreichbar

Da der Pfad von DB0RT aus über DB0ABH führt, muß für die QRG 438.425 noch ein Pfad zu DB0ABH definiert werden. Dies geschieht mit:

438.425:=ABH >=RT >DB0ABH

Die komplette Definition der Autorouterpfade ist dann wie folgt:

438.425:=RT >DB0RT	;d.h. RT ist auf der 438.425 qrv

438.425:=ABH >=RT >DB0ABH

438.075:=ABH >DB0ABH	;d.h. ABH ist auf der 438.075 qrv

XXX.XXX:DB0ANP >=ABH	;d.h. DB0ANP ist via DB0ABH erreichbar

Soll ein Pfad zu einer Station VIA-Angaben enthalten, so sind diese durch Kommas zu trennen. Beispiel:

438.425:=AAB_BOX >=RT N>DB0AAB-8,DB0ABH,DB0AAB

^Ziel    ^via1  ^via2

Bei einem Verbindungsaufbau zu =AAB_BOX würde also zuerst DB0RT connectet und dann DB0AAB-8 via DB0ABH DB0AAB.

#### Einloggen in TCPIP-Knoten mit dem Autorouter

Für das Einloggen in TCPIP-Knoten die ein ENTER zur Unterscheidung zwischen einer TCPIP- und AX25-Station benötigen, gibt es die Dummyanweisung ENTER in der WINGT.LIN.

Soll z.B. das Einloggen in DB0HSK automatisch erfolgen, so muß z.B. folgende Zeile in der WINGT.LIN vorhanden sein:

438.425:=HSK >=RT >DB0HSK >ENTER

Dabei wird die Anweisung >ENTER nicht zu einem 'C ENTER', sondern wirklich als ENTER ausgesendet.

### Konfiguration der WINGT.CON

In der WINGT.CON wird der CONNECT-Text gespeichert, der bei einem Connect von "außen" (d.h. kein eigener Connect) an die Gegenstation ausgesendet wird. Diese Datei kann allerdings zur Laufzeit gegen eine andere CON-Datei ersetzt werden. Innerhalb einer CON-Datei können Variablen verwendet werden, die vor dem Aussenden entsprechend ersetzt werden. Folgende Variable sind möglich:

| Variable | Eingefügt wird |
| --- | --- |
| %Call | Eigenes Call (mit SSID) |
| %CCall | Call der Gegenstation |
| %Channel | Verbundener Kanal |
| %Date | Aktuelles Datum |
| %DOK | DOK der Gegenstation |
| %Fortune | Ein sinniger Spruch aus der Sprüchedatei. |
| %Heap | Freier Speicher |
| %Loc | Eigener Locator |
| %Logo | Logo von WinGT mit Version |
| %Name | Name der Gegenstation, ansonst das ConnectCall. |
| %Stack | Freier Stack |
| %Time | Aktuelle Uhrzeit |
| %Version | Versionsnummer |

### Konfiguration der WINGT.DIS

Für die WINGT.DIS gilt das Gleiche wie für die WINGT.CON, nur wird dieser Text beim Beenden einer Verbindung von "außen" durch //QUIT ausgesendet. Eine Aufstellung der möglichen Variablen finden Sie bei der Beschreibung der WINGT.CON auf Seite 32.

### Konfiguration der WINGT.INF

In der WINGT.INF wird der Text gespeichert, der mit //INFO abgerufen werden kann. Auch hier können Sie die Aufstellung aller verwendbaren Variablen in der Beschreibung der Datei WINGT.CON auf Seite 32.

### Konfiguration der WINGT.REM

In der WINGT.REM werden zusätzliche Informationen zu bestimmten Calls gespeichert, die beim Abruf der Information über die Gaststation mit Alt+N mit eingeblendet werden. Dies können kleine Bemerkungen bis max. 160 Zeichen sein.

Der Aufbau ist dabei 'CALL : information a' also z.B. 'DG7ND:Alter Leeeerer... ;)'. Die Information darf dabei nur einzeilig sein, d.h. jede neue Zeile definiert ein neues Call.

### Konfiguration der WINGT.SPY

In der WINGT.SPY werden die QSOs definiert, die automatisch mitgeschnitten werden sollen. Dabei ist der Aufbau wie folgt:	VON , AN , VIA

Es sind die Kommas und mindestens eine der drei Angaben nötig. Für nicht angegebene Calls werden alle Stationen akzeptiert, aber QSOs, an denen die eigene Station beteiligt ist, werden nicht automatisch belauscht. Die Calls können auch nur teilweise eingegeben werden. Portangaben eines TNCs, z.B. TNC3S oder TNC4, können nicht angegeben werden. Die QSOs werden aber vom QRG-Spion auch nach Ports getrennt, d.h. es werden getrennte Spione für von, an, via auf z.B. Port1 und Port2 angelegt.

Beispiele:	DB0BOX,,      ;alle QSOs, die von DB0BOX ausgeben

,DG7ND,       ;alle QSOs, die an DG7ND gehen

,,DB0RT       ;alle QSOs, die via DB0RT laufen

DB0RT,DL6NDX, ;alle QSOs, die von DB0RT an DL6NDX gehen

DB0,,         ;alle QSOs, die von DB0... Stationen kommen.

### Konfiguration der WINGT.GRT

In der WINGT.GRT werden callspezifische Connect- und Disconnecttexte gespeichert. Das Format der Datei ist dabei:

@@@@ call

Hallo %Name ...

Hier steht nun ein beliebiger Text und Länge.

Variablen werden dabei ersetzt

!!!! call

Und tschüss...

..._._

·	@@@@ steht dabei für Beginn eines Connecttextes für das Call, welches dahinter steht. Als Connecttext für dieses Call gilt alles bis zum folgenden @@@@, !!!! oder Dateiende.

·	!!!! steht für den Beginn eines Disconnecttextes für das Call, welches dahinter steht. Es gilt wieder alles bis zum folgenden @@@@, !!!! oder Dateiende.

Innerhalb der Texte können alle von der Datei WINGT.CON bekannten Variablen (siehe S. 32) verwendet werden. Es können auch beliebig viele Callspezifische Texte angegeben werden. Wird für ein Call nur ein Text definiert, so wird der andere aus der entsprechenden Defaultdatei entnommen.

## Konfigurationsdateien des Nodes

Im WinGT-Verzeichnis existiert ein Unterverzeichnis mit dem Name NODE. In diesem Verzeichnis sind alle Konfigurationsdateien des Nodes, z.B. Connecttext, gespeichert. Fehlen diese Dateien, so wird ein, im Programm gespeicherter, Standardtext ausgesendet.

### Konfigurationsdatei WGTNODE.CON

Diese Datei wird ausgesendet, wenn der Node von außen connected wird. Egal ob es ein Direktconnect oder ein "Connect" über //NODE ist. Innerhalb dieser Datei könne folgende Varablen eingesetzt werden, die beim Aussenden entsprechend ersetzt werden.

| Variable | Es wird ausgegeben... |
| --- | --- |
| %CCall | Call der connectenden Station |
| %Channel | Kanal des Ports, auf dem der Connect erfolgte |
| %Date | Aktuelles Datum |
| %Fortune | Ein sinniger Spruch aus der Sprüchedatei |
| %Heap | Augenblicklich freier Speicher |
| %Loc | Eigener Locator |
| %Logo | WinGT-Logo mit Versionsnummer |
| %NCall | Eigenes Nodecall |
| %Port | Port (TNC), über den der Connect erfolgte |
| %Time | Aktuelle Uhrzeit |

### Konfigurationsdatei WGTNODE.DIS

Diese Datei wird ausgesendet, wenn der Node mit QUIT verlassen wird. Die Variablen, die in dem Text verwendet werden können, sind die gleichen wie in der Datei WGTNODE.CON (siehe S.35).

### Konfigurationsdatei WGTNODE.INF

Diese Datei wird ausgesendet, wenn der User im Node INFO eingibt. Die Variablen, die in dem Text verwendet werden können, sind die gleichen wie in der Datei WGTNODE.CON (siehe S.35).

### Konfigurationsdatei WGTNODE.HLP

Diese Datei wird ausgesendet, wenn der User im Node HELP eingibt. Die Variablen, die in dem Text verwendet werden können, sind die gleichen wie in der Datei WGTNODE.CON (siehe S.35).

# Erster Start von WINGT

Nachdem alle benötigten Dateien angepaßt sind, kann WinGT das erste Mal gestartet werden. Dies geschieht am einfachsten über einen Doppelklick auf das WINGT-Icon in der angelegten Programmgruppe.

Handelt es sich um eine Demoversion, so erscheint ein kurzer Hinweis-Dialog. Dieser kann durch 2x Anklicken des Schalters geschlossen werden bzw. er verschwindet von selbst nach 30 Sekunden.

Nun erscheint nach kurzer Zeit (2 bis 5 Sekunden) ein Statusfenster, das über die augenblicklich vollzogenen Schritte, z.B. Lesen der Konfigurationsdatei, informiert.

Nach Erscheinen des Hauptfensters werden die weiteren Schritte, z.B. Initialisierung und Synchronisierung des TNCs, in der Statuszeile dieses Fensters angezeigt. Piepen ist bei einigen Schritten beim Start normal. Das Starten von WinGT kann mit der Dauer der Benutzung etwas länger dauern, da die Rückholpuffer und andere Einstellungen aus einer Datei gelesen werden.

Nach einer Meldung, ob der 'Extended Hostmode' verwendet wird oder nicht, sollte WinGT betriebsbereit sein.

# Allgemeines

## Das kleine Kanalfenster

Das kleine Kanalfenster stellt alle möglichen Verbindungskanäle von WinGT dar. Da es sich, sofern eingeschaltet, über alle anderen Programme (z.B. WinWord) legt, kann man immer mit einem Blick den aktuellen Linkzustand von WinGT erkennen.

In diesem Kanalfenster werden verbundene Kanäle mit schwarzer Schrift auf cyanfarbenem Hintergrund und Kanäle, auf denen etwas empfangen wurde, mit gelber Schrift auf rotem Hintergrund dargestellt.

Wird ein Eintrag angeklickt, so wird WinGT in den Vordergrund gebracht und das entsprechende Fenster aktiviert. Somit kann schnell auf einen bestimmten Kanal gewechselt werden wenn dort z.B. etwas neues eintrifft.

Wird ein Doppelklick auf einen Eintrag ausgeübt, dann erscheint auf einem verbundenem Kanal eine Disconnect-Abfrage. Auf einem freien Kanal wird dagegen der Autorouter eingeblendet.

Wichtig: Das Kanalfenster kann nur mit der rechten Maustaste am Bildschirm verschoben werden.

Stört einen das Kanalfenster, so kann es durch Klick auf den Schalter mit dem Kanalfenstersymbol in der Schalterleiste versteckt werden. Dadurch wird der Schalter mit einem großen roten Kreuz duchgestrichen. Nach einem weiteren Klick auf diesen Schalter wird das Kanalfenster wieder angezeigt und das Kreuz entfernt.

## Die Fenster

### Allgemein

Allen Fenstern gemeinsam ist, daß sie das typische Aussehen eines Windowsfensters haben und sich in drei Abschnitte untergliedern. Die einzelnen Bereiche sind der Eingabebereich, die Statuszeile und der Ausgabebereich.

Für den Ein- und Ausgabebereich sind windowstypische Rollbalken vorhanden, die aber teilweise erst erscheinen, wenn mehr Informationen im jeweiligen Bereich vorhanden sind als dargestellt werden können. Die Aufteilung zwischen Ein- und Ausgabebereich kann verändert werden, indem mit der linken Maustaste auf die Statuszeile im Fenster geklickt wird und diese, solange die Maustaste gedrückt bleibt, nach oben oder unten bewegt wird. Man kann die Statuszeile aber nur in Schritten, die der Größe des Systemfonts entsprechen, bewegen.

### Scrollen

Abweichend vom normalen Scrollen mit den Rollbalken kann der Inhalt des Ausgabebereiches auf zwei weitere Arten gescrollt werden.

·	durch Klicken und Halten mit der linken Maustaste in diesen Bereich gescrollt werden. Dazu muß die Maus in die Richtung bewegt werden, in der der Text steht, der gelesen werden soll.

·	Durch die Tasten PAGE UP/DOWN kann der Ausgabebereich zeilen- oder in Kombination mit CTRL seitenweise gescrollt werden.

### Scroll Lock

Wird der Ausgabebereich mindestens eine Zeile zurückgeblättert, dann wird der Scroll Lock aktiviert. Man erkennt es daran, daß der senkrechte Rollbalken mit Fortschreiten des Empfangs immer mehr nach oben wandert.

Erreicht der Knopf auf dem Rollbalken das obere Ende, so ist der Scrollbackbereich vollständig ausgenutzt und es muß weitergescrollt werden. Durch Erhöhung von ScrollBackLines (siehe S. 21) kann dies verzögert werden.

Leider wird der Scroll Lock bei Spionen, die automatisch erzeugt werden (siehe S. 34), sofort aktiviert.

Um den Scoll Lock zu deaktivieren, muß der Knopf des Rollbalkens sich am unteren Ende des Rollbalkens befinden.

### Fensterarten

Innerhalb von WinGT können fünf verschiedene Fenstertypen erscheinen, die sich durch die Statuszeile und die zugeordneten Menüs unterscheiden. Diese Typen sind:

·	Verbindungsfenster

·	Monitorfenster

·	Conversfenster

·	Mailboxfenster

·	Spionfenster

·	BBSMap-Fenster

### Statuszeilen

Abhängig vom Fenstertyp stehen verschiedene Informationen in der Statuszeile des jeweiligen Kindfensters von WinGT.

#### Verbindungsfenster

Das erste Feld zeigt die noch nicht ausgesendeten Pakete des TNCs auf diesem Kanal an, das zweite die ausgesendeten aber noch nicht bestätigten und das dritte die Anzahl der Versuche.

Im vierten Feld erscheint eine Information über den Linkzustand als Kombination aus drei Zeichen. Folgende Tabelle erklärt die möglichen Kürzel.

| Kürzel | Erklärung |
| --- | --- |
| DIS | Kanal ist nicht verbunden. |
| LIS | Auf diesem Kanal findet ein Verbindungsaufbau statt. |
| REJ | Ein vorhergehendes Paket wurde nicht (richtig) empfangen. |
| DIR | Eine bestehende Verbindung wird abgebaut. |
| INF | Auf diesem Kanal besteht eine Verbindung. |
| RFS | Ein vorhergehendes Paket wurde nicht (richtig) empfangen. |
| WAK | Es wird auf eine Bestätigung der Gegenstation gewartet. |
| DEB | TNC ist beschäftigt. |
| RDB | Gegenstation ist beschäftigt. |
| BDB | Beide Stationen beschäftigt. |
| WDB | Warten und Station beschäftigt. |
| WRB | Warten und Gegenstation beschäftigt. |
| WBB | Warten und beide Stationen beschäftigt. |
| RDB |  |
| RRB |  |
| RBB |  |

Der erste Dateiname ist der Name der Datei, die gegenwärtig auf diesem Kanal empfangen wird; der zweite entspricht der Datei, die gerade gesendet wird. Das Feld dazwischen wird als Fortschrittzähler bei #BIN#-Empfang oder Aussendung verwendet. Beim Empfang wird von 0 bis 100%, beim Aussenden von 100 bis 0% gezählt.

#### Monitorfenster

Das erste Feld zeigt die Anzahl der noch nicht dargestellten, empfangenen Frames im Monitor an; das zweite Feld den Namen der Monitormitschrift.

#### Conversfenster

Es wird angezeigt, ob der Benutzer von WinGT in der aktuellen Conversrunde eingeloggt ist oder nicht.

#### Mailboxfenster

Das erste Feld beschreibt den gegenwärtigen Zustand für den Benutzer an der Konsole, z.B. COMMAND oder MAIL. Das zweite Feld zeigt die Anzahl der gegenwärtig eingeloggten Benutzer an. Die Dateifelder entsprechen denen des Verbindungsfensters.

#### Hauptfenster

Die ersten beiden Felder zeigen die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an, so wie es vom Rechner mitgeteilt wird. Stimmen diese Angaben nicht mit den wirklichen Daten überein, so muß die Uhr des Rechners neu gestellt werden.

Die angezeigte QRG ist (sofern QRG-Check im Monitor aktiviert ist) die, die über einen Vergleich der gehörten Stationen und den Angaben in der WINGT.QRG ermittelt wurde. Stimmt diese nicht mit der wirklichen Arbeits-QRG überein, so muß die WINGT.QRG angepaßt und/oder der QRG-Check aktiviert werden. Im Feld nach der QRG werden die freien Puffer des TNCs angezeigt.

Im nachfolgenden Feld wird der noch freie Arbeitsspeicher angezeigt. Dieser Wert bewegt sich im Laufe des Betriebs nach unten, da ja die empfangenen Zeilen in einem Rückholpuffer gespeichert werden. Nach einiger Zeit stellt sich dann ein "Gleichgewicht" ein, da auch Zeilen aus diesem Puffer wieder entfernt werden. Die untere Grenze für einen sicheren Betrieb von WinGT sollte bei etwa 400-500 kB liegen. Im Falle eines Filetransfers vergrößert sich aber der Speicherbedarf kurzzeitig um etwas mehr als die Dateigröße, d.h. soll eine 2 MB große Datei übertragen werden (hi), so wäre der benötigte freie Speicher für einen sicheren Betrieb etwa 2.5 MB.

Nach dem Speicherfeld werden die freien User- und GDI-Ressourcen angezeigt. Gehen beide Werte unter 30%, so muß damit gerechnet werden, daß kurz über lang Windows abstürzt oder seltsame Fehler macht.

Nach dieser Ressourcenanzeige folgt das Hinweisfeld, in dem Statusmeldungen und Hinweise ausgegeben werden.

### Ausgabebereich

#### Allgemein

Im Ausgabebereiches eines Fensters sind verschiedene Operationen mit der Maus möglich. Möglich sind in jedem Fenster:

·	Markieren eines Bereiches mit Shift + linke Maustaste und Ziehen der Maus in die gewünschte Richtung.

·	Scrollen durch linke Maustaste und Ziehen der Maus in die gewünschte Richtung, bzw. mit Page UP/DOWN. Näheres siehe Seite 38.

·	Lokales Menü erscheint nach Betätigung der rechten Maustaste.

#### Die lokalen Menüs

Ist kein Text im Ausgabebereich markiert, so präsentiert sich das lokale Menü in seiner kleinsten Form.

Durch Wahl von Drucken in Spoolpuffer starten... wird das Drucken von empfangenen Text auf diesem Kanal aktiviert. Wenn das Drucken aktiviert ist, dann wird empfangener Text in einen Druckpuffer geschrieben. Um diesen Druckpuffer nun wirklich auszudrucken, muß mit der rechten Maustaste ein weiterer Klick in den Ausgabebereich erfolgen. Das erscheinende lokale Menü hat nun folgendes Aussehen.

Soll nun der Druckpuffer gedruckt werden und danach dieser Puffer freigegeben werden (kostet ja Speicher), dann muß Druckauftrag drucken und beenden... gewählt werden. Hat man es sich anders überlegt und möchte nichts ausdrucken, so muß Spoolen des Druckauftrags abbrechen... gewählt werden.

Über den Menüpunkt Zeichen pro Zeile definieren... kann die Zeichenzahl im Ausgabebereich gewählt werden, nach der die Zeile automatisch umgebrochen wird. Häufig sollte man hier 80 Zeichen einstellen. Über den Eintrag Schriftarten... wird der normale Schriftendialog von Windows aufgerufen. In ihm kann man die im Ausgabe- und Eingabebereich verwendete Schrift auswählen.

Ist ein Text im Ausgabebereich markiert, so ändert sich das lokale Menü wieder.

Wird Überprüfen auf List-/Checkliste... gewählt, so wird der intelligente Boxmelker (siehe S.51) aufgerufen. Die Punkte mit F6FBB Nachrichten... werden näher auf Seite Error: Reference source not found beschrieben.

Über die Punkte, die alle mit "markierten" anfangen, kann der Text in die Zwischenablage (oder mit einem '>' davor) kopiert werden bzw. der markierte Text in eine Datei gespeichert oder ausgedruckt werden.

#### Besonderheiten des Verbindungskanales/der internen Mailbox

Ist im Ausgabebereich kein Text markiert und wird auf eine Zeile mit der rechten Maustaste geklickt, die eine CHECK- oder LIST-Zeile einer DieBox, BayBox bzw. der internen Box von DP/WinGT ist, so erscheint folgendes lokales Menü.

In diesem Menü wird in der obersten Zeile der Anfang der gewählten Zeile angezeigt, für die durch Klick auf 'Read mail' oder 'Erase mail' ein Lese- oder Löschbefehl generiert und dieser Befehl in den Eingabebereich kopiert wird.

Ist die gewählte Zeile eine CHECK-Zeile, dann wird in diesen generierten Befehl auch die Rubrik aufgenommen, andernfalls nicht. Das bedeutet, daß die Generierung des Read-/Erase-Befehles bei einer LIST-Zeile nur für den letzten ausgeführten LIST-Befehl korrekt arbeitet.

## Die verschiedenen Menüs

### Allgemein

Jedem Fenstertyp ist ein eigenes Menü zugeordnet. Dieses Menü wird oben in der Menüleiste angezeigt und ändert sich automatisch beim Wechseln des Fenstertyps. Die Unterschiede beschränken sich fast hauptsächlich auf das Optionenmenü, da jeder Fenstertyp andere Fähigkeiten hat.

### Gemeinsamkeiten

Für alle Fenstertypen sind die Menüpunkte Bearbeiten, Fenster und Hilfe identisch, das Datei-Menü enthält nur beim Monitorfenster keinen Menüpunkt Transmit file. Jedes Optionen-Menü enthält die Punkte QTH-Berechnung, Standarddateien festlegen, Namensdatei editieren, Standardtext aussenden und Schriftarten....

### Optionenmenü für Verbindungsfenster

Der Menüpunkt Autorouter erzeugt den Dialog "Autorouter", in dem eine Station ausgewählt werden kann, zu der ein automatischer Verbindungsaufbau ausgeführt werden soll.

Der Menüpunkt 7Plus-Stop dient dazu, einen laufenden 7Plus-Mitschnitt abzubrechen. Nach Auswahl des Menüpunktes erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Der Menüpunkt Linkhalter ruft den Linkhalterdialog auf. In diesem kann der Text und der Zeitabstand zwischen den Linkhalter-Aussendungen eingegeben werden.

Der Menüpunkt Einstellungen... ruft einen Dialog auf, in dem verschiedene Eigenschaften dieses Fensters verändert werden können, wie z.B. Auto-Mailscan. Siehe auch Seite 48.

Über den Menüpunkt Paßwort wird ein Dialog aufgerufen, in dem die verschiedenen Paßwörter für bestimmte Digis, Boxen oder Stationen definiert werden können.

Über den Menüpunkt Remotes... können die erlaubten Remotes für ein Call oder für alle User eingestellt werden.

### Optionenmenü für Monitorkanal

Über den Menüpunkt COMP kann die Entschlüsselung von komprimierten Monitorframes ein- oder ausgeschaltet werden. Ist der Menüpunkt mit einen Haken versehen, ist die Entschlüsselung aktiv und verbraucht daher mehr Rechenzeit.

Mit dem Menüpunkt Broadcast RX kann das dekodieren von Broadcastdframes auf dem aktuellen Monitor ein- bzw. ausgeschalten werden.

Nur im Monitorkanal kann der Menüeintrag QRG-Check markiert oder demarkiert werden. Ist der Eintrag markiert, so werden alle Frames überprüft, um einen QRG-Wechsel zu erkennen. Der Eintrag sollte jedoch nur beim häufigen Wechsel einer QRG ständig eingeschalten bleiben, da das Überprüfen der Frames Rechenzeit kostet.

### Optionenmenü für Mailbox

Wird der Menüpunkt Garbage gewählt, wird nach einer Sicherheitsabfrage ein Garbage der Mailbox ausgelöst.

Nach Anwahl des Menüpunktes Mailmanagement... erscheint eine Dialogbox, mit der man die einzelnen Messages in der Mailbox modifizieren kann. Näheres können Sie auf Seite 49 ff nachschlagen.

## Die verschiedenen Dialogfenster

### Das Dialogfenster "Transmit File"

Besteht auf dem Kanal eine Verbindung, so erscheint nach Anwahl des Menüpunktes Datei/Datei aussenden oder Drücken der Taste F8 der Dialog Datei aussenden.

In diesem Dialog kann eine Datei zum Aussenden ausgewählt werden, wobei die Bedienung der Dialogbox der anderer Windowsapplikationen entspricht.

Die Art des Dateitransfers wird über die Schalter im Feld "Mode" bestimmt. Vor- und Nachteile siehe Online-Hilfe und Seite 67. Um bei einer F6FBB-Mailbox ein BPUT zu machen, darf 'ENTER vor #BIN#' nicht selektiert sein. Allerdings ist bei älteren DieBox-Versionen ein ENTER vor dem #BIN# nötig bzw. ein beliebiger Text (z.B. eine Programmbeschreibung). Für diesen Fall sollte 'ENTER vor #BIN#' eingeschaltet bleiben.

In dem Feld unten rechts wird das Änderungs-/Erstellungsdatum und die Größe der selektierten Datei in der Listbox 'File' angezeigt. Ist keine Datei in dieser Listbox selektiert, dann sind diese Angaben nicht ausgefüllt.

### Das Dialogfenster "Receive File"

Nach Anwahl des Menüpunktes "File/Receive file" oder Drücken der Taste F9 erscheint der Dialog "Receive File".

In diesem Dialog kann ein Dateiname angegeben werden, in dem der empfangene Text gespeichert werden soll. Existiert die Datei schon, so wird der Text am Ende dieser Datei angefügt. Soll ein 1:1 Mitschnitt des Empfangenen mitgeschrieben werden, so muß der Mode binär angewählt werden. Für Textdateien ist dagegen der Mode ASCII zu empfehlen.

### Das Dialogfenster "Transmit 7Plus-Files"

Nach Auswahl des Menüpunktes "Transmit 7+ files" oder Drücken der Taste F7 erscheint der Dialog "Transmit 7Plus Files". Mit diesem Dialog ist es möglich, 7Plus-Dateien automatisch in Mailboxen einzuspielen. Dabei wird das SEND-Kommando genauso wie das '***END' automatisch generiert.

Um dieses Feature nutzen zu können, muß eine Infodatei mit gleichem Namen und der Endung INF im gleichen Verzeichnis existieren.

Beispiel: MYSTRING.7PL <-> MYSTRING.INF

Im Feld Infotitle muß der Titel, den die Infodatei erhalten soll, eingegeben werden, wogegen im Feld Filetitle der Titel der einzelnen 7Plus-Teile eingetragen werden muß. Dieser Filetitle kann folgende Variablen enthalten:

·	%N für Name der 7Plus-Datei

·	%E für Endung der 7Plus-Datei

·	%C für Anzahl der 7Plus-Teile

·	%D für das aktuelle Datum

Zwischen den Variablen und/oder anderem Text muß ein Leerzeichen stehen, damit diese korrekt erkannt werden. Dieses Leerzeichen ist nicht im ausgegebenen Text enthalten, weshalb zwei Leerzeichen eingegeben werden müssen, wenn eines im erzeugten Text stehen soll.

Im Feld Receiver wird der Empfänger und das MBX in gewohnter Weise eingetragen, z.B. 'IBM @DL'. Im Feld Lifetime dagegen muß das führende '#' weggelassen werden, z.B. nur '60'.

### Das Dialogfenster "QRG-Spy"

Im Dialog "QRG-Spy", der nach Betätigen des Icons in der Schalterleiste erscheint, werden alle gegenwärtig auf dem Digipeater geführten QSOs angezeigt. Dabei werden aber beide Richtungen getrennt angezeigt und auch so im Feld "Anzahl QSOs" gewertet.

Um einen Spion zu starten, muß das gewünschte QSO selektiert werden und dann die Taste 'Listen to' gedrückt werden. Soll das QSO dagegen nicht mehr belauscht werden, so muß die Taste 'Close spy' betätigt werden. Alternativ dazu kann auch ein Eintrag mit der linken Maustaste gedoppelklickt werden. Wird das QSO belauscht, so wird dies beendet, andernfalls wird ein Spion für das QSO gestartet.

QSOs, die mit einem Asterik '*' beginnen, werden gegenwärtig mitgehört und in einem eigenen Fenster dargestellt. Um dieses Fenster anzuzeigen, muß auf diesen Eintrag ein Doppelklick mit der rechten Maustaste ausgeführt werden.

Im Feld "Look for" wird festgelegt, wonach automatisch in einem mitgelesenen Frame gesucht werden soll. Dabei werden der Mail- und BIN-Mitschnitt beim Erkennen von Fehlern für diese Mail oder diesen BIN beendet.

Im Feld "About this QSO" wird die Anzahl der noch im Framesammler befindlichen Frames und die Zeit des letzten RX dieser Verbindung angezeigt. Die Anzahl der Frames kann, wenn dieses QSO nicht mitgehört wird, maximal 10 betragen und sollte beim Belauschen auf 0 stehen.

Steht dort aber ein anderer Wert, so fehlt ein Frame dazwischen, und es wird gewartet, bis dieses empfangen wird, oder ein Frame empfangen wird, das eine nachfolgende Nummer hat und sich noch nicht im Sammler befindet. Dies wird dadurch festgestellt, daß Frames mit gleicher Nummer miteinander verglichen werden. Dabei werden dann auch Frames, die mehrfach empfangen werden, verworfen.

Dieser Framesammler arbeitet recht zuverlässig, sofern man den Digi gut bis sehr gut hört und selbst nicht sendet. Ist dagegen die Lage zum Digi schlecht, oder sendet man etwas dazwischen, so kann es sein, daß man Frames vom Digi nicht hört und deshalb die Reihenfolge durcheinander kommt.

Dies kann z.B. beim Mithören von Mails und/oder BIN ein Problem sein, denn es wird zwar oft erkannt, daß ein Frame aus der Reihenfolge fehlt aber eben nicht immer.

Beispiel:

Der Digi kommt verrauscht bei einem an, d.h. man bekommt nicht alle Frames einer Reihenfolge mit. Empfangen wurden z.B.

Frame	0, 1, 3, 4, 5, 6, 7

Es fehlt also Frame 2. Die Gegenstation, für die diese Frames aber bestimmt sind, hört alles ufb und bestätigt diese, d.h. der Digi schickt die nächsten Frames. Durch eine Störung, z.B. Rauscheinbruch, bekommt man aber von der nächsten Folge nur Frame 2 mit.

Mein Framesammler jubelt, da er das fehlende Frame 2 bekommen hat, sortiert es ein und gibt die komplette Folge als fehlerfrei weiter.

Was aber mein Framesammler eben nicht weiß ist, daß dieses Frame 2 schon zur nächsten Abfolge gehörte.

Das bedeutet Mail oder BIN wurden fehlerhaft empfangen, OHNE daß es bemerkt wurde. Die Folge ist, daß die Mail falsch in der internen Box steht oder das BIN wertlos ist.

Was schließen wir daraus? Man sollte sich auf Spione nicht 100% verlassen, denn die können auch MIST bauen.... ;-)

### Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines Verbindungskanals

Im Dialog "Channeladjustments" eines Verbindungskanals kann festgelegt werden, ob COMP benutzt, ob nach Mails oder 7Plus gesucht wird und ob die Ausgabe der Remotes im RX-Bereich erfolgen soll.

Ebenfalls kann über diesen Dialog das Call auf diesen Kanal geändert werden, was aber auch über "ESC I <call>" geschehen kann.

### Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines QRG-Spiones

Dieser Dialog ist ähnlich dem eines Verbindungskanals und wirkt nur für das gewählte QRG-Spionfenster. Zusätzlich kann in diesem Dialog noch das Scannen nach BIN ein- oder ausgeschalten werden.

### Das Dialogfenster "Management of the Mailboxboards"

Wird der Menüpunkt "Options/Mailmanagement..." in der Mailbox angewählt, so erscheint der Dialog "Management of the Mailboxboards".

Wird eine Rubrik in der Listbox "Boards" selektiert, so werden die in dieser Rubrik enthaltenen Einträge nach einiger Zeit, welche zum Lesen der Rubrikeinträge benötigt wird, in der Listbox "Contents of Board" dargestellt.

Der aktuelle Zustand des Dialoges kann dabei in der Statusanzeige "State:" mitverfolgt werden. Die Reihenfolge der Einträge ist dabei von eins aufsteigend, wobei gelöschte Einträge an einem führenden '*' und nicht entlöschbare an einem '-' erkannt werden können.

Innerhalb der Listbox "Contents of Board" sind verschiedene Operationen mit der Maus möglich. Soll ein Eintrag als gelöscht markiert oder dies rückgängig gemacht werden, so muß der gewünschte Eintrag mit der rechten Maustaste "gedoppelklickt" werden. Möchte man eine Mail ansehen, so muß der Maileintrag in der Listbox mit der linken Maustaste "gedoppelklickt" werden. Daraufhin erscheint der Dialog "Mailviewer", in dem die Nachricht betrachtet werden kann.

Sollen dagegen z.B. die Lifetime oder der Titel geändert werden, so muß der Eintrag mit der linken Maustaste "gedoppelklickt" und dabei SHIFT gedrückt werden. Im erscheinenden Eingabedialog können die gewünschten Felder geändert werden. Die BID sollte NICHT geändert werden, da es sonst zu schweren Fehlern in der Mailbox kommen kann. Änderungen an den Headerdaten wirken sich NICHT auf den SF aus, außer diese Mail wird mit FORWARD weitergeleitet.

Im Feld "RX from" wird angezeigt, woher die Nachricht stammt. Wird die Nachricht selbst ausgelesen, so steht dort MSCAN für Mailscan, bei einem Mitschnitt auf der QRG-SPION oder wenn die Mail via SF ankam das Call der Mailbox, von der diese Mail empfangen wurde

Das Update kann, je nachdem wo der Eintrag steht (1. oder 500.), etwas länger dauern, da dazu das Indexfile dieser Rubrik und das Inhaltsverzeichnis der Mailbox durchsucht und die Einträge angepaßt werden müssen.

### Das Dialogfenster "Compressed Filetransfer"

Wird eine Datei im DP-BIN gesendet oder empfangen, so erscheint zu Beginn oder am Ende des Transfers der Dialog "Compressed Filetransfer".

In diesem Dialog ist ein Schalter "Abbruch" vorhanden, der, wenn er gedrückt wird, die Aussendung oder die Dekompression beim Empfang abbricht.

Das Abbrechen der Dekompression ist z.B. dann nötig, wenn bei der Übertragung Fehler aufgetreten sind. Meist stellt man das daran fest, daß selbst nach ca. 1 Minute Dekompression die Anzeige erst bei < 2% ist.

### Das Dialogfenster "Autorouter"

Ist das aktive Fenster ein Verbindungsfenster, kann der Autorouter über die Tasten ALT+C oder das Menü "Options/Autorouter" aktiviert werden.

Im erscheinenden Dialog sind in der Listbox "Stations" alle Stationen eingetragen, die laut WINGT.LIN auf der QRG, die in der Statuszeile angezeigt wird, erreichbar sind. Der Pfad zu der Station, die markiert ist, wird im oberen Textfeld ausgegeben.

Um eine Verbindung automatisch aufbauen zu lassen, muß die gewünschte Station selektiert, ein Doppelklick auf den Eintrag ausgeführt oder das Call im Feld "Call:" eingegeben werden. Wird das Call im Feld "Call:" eingegeben, dann scrolled die Listbox "Stations" automatisch auf den ersten passenden Eintrag. Dabei wird zuerst versucht einen passenden Eintrag bei den Stationen, die nicht mit '=' beginnen, zu finden. Gibt es keinen passenden Eintrag, dann werden die Stationen mit '=' überprüft. Ist auch jetzt kein passender Eintrag vorhanden, so wird eine Fehlermeldung im Feld "Path" ausgegeben.

### Das Dialogfenster "Input of passwords"

Der Dialog "Input of passwords" ist nur auf Verbindungskanälen über das Options-Menü zugänglich. In diesem Dialog werden Stationen und die dazugehörigen Paßwörter definiert. Es werden Paßwörter für FlexNet-, BCM, DieBox und TNN sowie hierzu kompatible Systeme unterstützt.

Soll eine Station und das Paßwort definiert werden, so muß der Schalter "Add..." betätigt werden. Im erscheinenden Dialog muß nun das Call der zu definierenden Station eingegeben werden.

Ist dies geschehen, so erscheint das Call der Station in der Listbox "Stations" des Dialoges "Input of passwords". Im Feld "Password" kann nun das Paßwort für diese Station eingegeben werden oder aus der Zwischenablage durch SHIFT+EINFG importiert werden.

Nun muß nur noch der Typ der Paßwortgenerierung gewählt werden, was über das Feld "Type" geschieht und der Dialog wieder geschlossen werden. Dann ist das Paßwort abgespeichert und bereit zur Benutzung.

### Das Dialogfenster "User definition"

Im Dialog "User definition" kann festgelegt werden, welche Remotes ein User benutzen darf oder man als Default für unbekannte User erlaubt. Dabei wurden die Schalter für die Remotes //MAIL und //NODE so ausgelegt, daß man bei deaktivierten Schalter die Box und den Node auch nicht direkt connecten kann. Somit wurde eine einfache NOTFROM-Liste für Node und Box zur Verfügung gestellt.

Es ist u.a. zu empfehlen, daß für jede Mailbox die man benutzt ein Eintrag gemacht wird und nur //WPRG aktiviert ist. Dadurch ist das Erstellen von Hetzmails durch Remotebefehle in ausgelesenen Mails verhindert.

Um einen neuen User einzutragen, muß der Schalter Add User... betätigt werden und im erscheinenden Dialog das Call eingegeben und mit OK bestätigt werden.

Möchte man einen Eintrag löschen, so muß dieser in der Liste markiert werden und der Schalter Remove User... betätigt werden.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann der User gelöscht.

### Das Dialogfenster "BoxMelker"

Das Dialogfenster "Boxmelker" dient dazu, eine List- oder Checkliste nach BOARD, NUMBER, CALL oder CALL, BOARD, NUMBER zu sortieren, in dieser Liste dann die gewünschten Nachrichten auszuwählen und für diese dann das im Feld "Commands" angegebene Kommando zu generieren.

Der Dialog selbst ist nur dann aufrufbar, wenn im Ausgabebereich eine List- oder Check-Liste markiert, die rechte Maustaste gedrückt und dann der erste Menüpunkt gewählt wird.

Die Auswahl der Nachrichten geschieht windowskonform über einen Klick mit der linken Maustaste, wobei mit ALT+Klick ein Bereich markiert wird und mit STRG+Klick einzelne Nachrichten hinzugefügt oder entfernt werden.

Die einzelnen Schalter haben dabei folgende Bedeutung.

·	"All" markiert alle Nachrichten als gewählt.

·	"None" hebt die Markierung für alle Schalter auf.

·	"New BIDs" wählt automatisch neue Mails. Siehe dazu auch das nächste Kapitel.

·	"OK" akzeptiert die Wahl und generiert das Kommando, das in "Commands" steht.

·	"Cancel" beendet den Dialog ohne Generierung von Kommandos.

Über die Wahlschalter "C B N T" und "B N C T" wird die Sortierreihenfolge des Boxmelkers festgelegt, und in der Statuszeile wird die Anzahl der gewählten Mails angezeigt.

Bei der Generierung des Kommandos werden die einzelnen Kommandos, sofern es geht, zu Bereichen zusammengefaßt und dann das %B im Feld 'Command' durch das entsprechende Board und %R durch die Bereichsangabe ersetzt.

#### Der Schalter "select new BIDs"

Über den Schalter "New BIDs" kann der Boxmelker neue Mails, die noch nicht in der internen Box vorhanden sind oder in BADNAMES.WGT abgelehnt wurden, automatisch selektieren. Dazu muß aber das Ausgabeformat von RUN C, RUN EC oder der BayBox anders eingestellt werden.

Diese Änderungen können wie folgt vorgenommen werden:

·	Die Einstellung für RUN EC muß mit "RUN EC D=$12,C6,R12,S5,T25" geändert werden. Wichtig zum Erkennen ist dabei das $12,C6,R12. Was danach folgt, wird jedem selbst überlassen, doch es ist zu bedenken, daß das Dialogfenster nicht sehr breit ist.

·	Bei einer BayBox muß das Ausgabeformat mit "A CH ABDEIJLMWY" geändert werden.

Die Belohnung dafür ist (wie gesagt), daß der Boxmelker erkennen kann, ob die gerade überprüfte Mail schon in der eigenen Box ist. Das Bild auf der Seite 51 zeigt die Ausgabe von RUN EC.

#### Der Schalter "des. known BIDs"

Wird dieser Schalter betätigt und sind in der Listbox Nachrichten markiert, die schon in der eigenen Box vorkommen bzw. in BADNAMES.WGT abgelehnt wurden, so werden diese deselektiert.

Somit kann man einfach Mails am Anfang auswählen, die einen vom Titel her interessieren und betätigt dann diesen Schalter. Es werden dann keine Mails gelesen, die man schon hat bzw. abgelehnt hat.

### Das Dialogfenster "Daten aus WINGT.NME"

Um Daten über ein Call zu suchen, anzuschauen, ändern, neueingeben oder löschen zu können wurde der Dialog "Daten aus WINGT.NME" eingeführt. Diese Daten stammen normalerweise von dem User, der diese mit den Remotes //NAME und //DOK eingibt.

Möchte man nur mal schauen, welche Rufzeichen alles eingetragen sind, so kann man bequem mit Tasten in der Datei blättern. Um den Dialog wieder zu verlassen, muß auf Close gedrückt werden.

Möchte man nun ein Call suchen, so wird dies im Dialog eingegeben, der nach Drücken auf Seek... erscheint.

Die gefundenen Daten zu diesem Call werden dann angezeigt und können mit Druck auf Change... geändert werden.

Nach Bestätigung mit OK werden die geänderten Daten in WINGT.NME übernommen.

#### Unterdrückung von Transfertexten bei #BIN#

Das Feld NAME bei den Daten zu einem Call hat die Zusatzaufgabe, bei bestimmten Stationen die Aussendung von Zusatzinformationen beim Binärtransfer (z.B. CPS-Rate und Bytezahl) zu unterdrücken.

Diese Unterdrückung wird aktiviert, wenn als Name (oder Teil davon) BOX, DIGI oder CLUSTER eingegeben wird. Man könnte z.B. einen Eintrag für DB0BOX erstellen und als Name dafür 'Digi und Box' eingeben. Ab diesem Zeitpunkt werden die Zusatzinfos beim #BIN# unterdrückt und auch das //WPRG am Anfang weggelassen.

### Das Dialogfenster "Text components"

Über das Optionenmenü und Wahl von "Transmit standard text" oder über Alt+T wird der Dialog "Text components" aufgerufen, in welchen häufig benötigte Standardtexte abgelegt werden können.

Um nun diese Texte einzugeben, muß der Schalter New... betätigt werden, woraufhin folgender Dialog erscheint.

Im Feld "Description of text" muß nun ein eindeutiger Kennzeichner für den im Feld "Text to transmit" einzugebenden Text vergeben werden. Wird ein schon vorhandener Bezeichner eingegeben, z.B. "Abschlußtext einer Mail", so erscheint eine Benachrichtigung, welche zur Korrektur auffordert. Wie man am obigen Beispiel sieht, können im Feld "Text to transmit" Variablen eingesetzt werden, die dann zum Aussendezeitpunkt ersetzt werden.

Um einen existierenden Text zu ändern, muß der Kennzeichner in der Listbox ausgewählt werden und der Schalter "Edit..." betätigt werden. Der weitere Ablauf ist wie bei dem Schalter "New...".

Möchte man einen eingegebenen Text aus dieser Liste entfernen, so wird dies nach Auswahl des Schalters "Delete..." und nachfolgender Bestätigung erreicht.

### Das Dialogfenster "Linkhalter"

Das Dialogfenster Linkhalter wird nach Auswahl mit ALT+L bzw. über den entsprechenden Eintrag im Optionenmenü.

Im Feld Text der ausgesendet wird wird, wie man sicher schon erkennen kann ;-) , der Text eingegeben, der nach der eingestellten Zeit ausgesendet wird. Diese Zeit kann in 15 Minuten-Intervallen im Feld Zeitintervall gewählt werden.

### Das Dialogfenster "Standard-Dateien"

Nach Wahl des entsprechenden Eintrags im Optionenmenü bzw. nach Druck von ALT+F wird der Dialog Standard-Dateien geöffnet.

In diesem Dialog können die von WinGT verwendeten Dateien für den Connect-, Disconnect bzw. Infotext festgelegt werden. Eine Neueingabe einer Datei ist hier nicht möglich, d.h. es erscheinen nur existierende Dateien in den Auswahllisten. Dabei erscheinen alle CON-Dateien im WinGT-Verzeichnis in der Auswahbox Connectdatei, die DIS-Dateien im Feld Disconnectdatei und die INF-Dateien im Feld Infodatei.

# Betrieb mit WinGT

## Grundlagen

### Anwahl eines Fensters

Ein Fenster kann mit verschiedenen Methoden ausgewählt und aktiviert werden.

·	Anklicken des Fensters mit der Maus

·	Drücken des Kanalbuttons in der Schalterleiste

·	Über das Menü 'Window' und Anwahl des passenden Kanals

·	Auswahl des passenden Kanals aus der Fensterliste

·	Anwahl mit STRG + Kanalnummer

Soll ein Fenster über STRG + Kanalnummer angewählt werden, so muß dazu zuerst STRG gedrückt und gehalten, die Kanalnummer eingegeben (Tastatur oder Zahlenblock, wobei NUM aktiv sein muß) und STRG losgelassen werden.

Dabei sind den verschiedenen Fenstern folgende Kanalnummern zugewiesen.

·	Monitor = 0

·	Kanäle von 1 bis CHANNELS (siehe S. 21)

·	Mailbox = 98

·	Convers = 99

·	Spione ab 1000

### Eingabe von TNC-Befehlen

TNC-Befehle können nur im Monitor oder auf einem Kanalfenster eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, daß manche TNC-Befehle kanalspezifisch sind. Hierzu bitte in der Dokumentation der TNC-Befehle nachschauen. (Bei jedem guten TNC dabei)

Wird die Taste ESC im Monitor oder auf einem Kanalfenster betätigt, so erscheint ein Fenster, in dem TNC-Befehle eingegeben werden können. Allerdings werden bestimmte Befehle wie z.B. QUIT, QRES oder JHOST0 nicht angenommen, da mit diesen Befehlen das TNC aus dem Hostmode geschaltet werden kann.

Das Fenster läßt sich nur dann mit "OK" schließen, wenn ein gültiger TNC-Befehl eingegeben wurde. Durch Wahl von "Abbruch" oder erneutes ESC wird das Fenster geschlossen, ohne daß ein TNC-Befehl abgesetzt wird.

Normalerweise sind drei Befehle für die Bedienung des TNCs ausreichend. Dies sind:

·	ESC D [ok], für DISCONNECT

·	ESC C <station> [ok], für CONNECT

·	ESC I <mycall> [ok], für Rufzeichen auf diesem Kanal

Die Grundinitialisierung sollte über die INI-Einträge (S. 20) einmalig beim Programmstart erfolgen. Dabei sind dann auch spezielle Makros zum Setzen der Uhrzeit und des Datums (DATEUS, DATEEU und TIME) möglich.

### Simulation von Eingaben der Gegenstation

Seit der Version 1.51e lassen sich Eingaben der Gegenstation ebenfalls über den Dialog TNC-Befehl realisieren. Dazu muß einer normalen Eingabe ein '//' und einem Remote ein '///' vorangestellt werden. Ein '///CS' wird also wie die Eingabe '//CS' und '//Q' wie 'Q' der Gegenstation behandelt.

### Generieren und Aussenden eines Paßwortes

Die Erkennung eines Paßwortpromptes ist auf die ersten 20 Zeilen des empfangenen Texte nach einer Connectmeldung beschränkt (Reduzierung der Rechenzeit). Dies hat zur Folge, daß der Paßwortprompt der Gegenstation sehr bald nach dem Connect angefordert werden muß. Bei z.B. RMNC geschieht dies durch Eingabe von 'SY'.

Wird von der Gegenstation der Paßwortprompt mit ENTER abgeschlossen ausgesendet, wie es z.B. beim Userpaßwort bei BayBox der Fall ist, dann wird die Antwort automatisch generiert und ausgesendet. Bei allen anderen Fällen, bei denen der Paßwortprompt nicht mit Enter abgeschlossen ist, muß das Paßwort durch Druck auf das Paßwort-Icon erzeugt werden. Die Aussendung geschieht dann automatisch.

Auf Wunsch einiger User wurde die automatische Privilegisierung bei DieBox-Systemen entfernt. Will sich nun ein Sysop privilegisieren, so muß er ebenfalls das Paßwort-Icon in der Schalterleiste drücken.

Auch wichtig ist, daß bei RMNC-Systemen die Generierung der Antwort nicht automatisch erfolgt. Zuerst also auf das PW-Icon klicken und das SYS-Kommando wird an den RMNC geschickt. Nach Erhalt des PW-Prompts vom RMNC muß nun erneut das PW-Icon angeklickt werden. Nun wird die Antwort generiert und zum RMNC geschickt.

Wird ein Paßwort erfolgreich generiert, so wird dies dem User durch das Abspielen einer HUPE angezeigt. Bei DieBox-Systemen ertönt die Hupe auch dann, wenn das Paßwort erzeugt werden könnte.

### Benutzung des Boxmelkers

Um den Boxmelker auf eine List- oder Checkliste anzuwenden, muß diese Liste mit der Maus markiert werden (S. 43). Nach Aufruf des lokalen Menüs muß dann der Eintrag "Check for check/list list..." gewählt werden. Daraufhin erscheint der Dialog Boxmelker, welcher auf Seite 51 weiter beschrieben wird.

## Eingabefeld und Tastenkürzel

Das selbstgeschriebene Editfeld im Eingabebereich sollte ähnlich dem EDITOR von Windows arbeiten, wobei jedoch nach Eingabe von 200 Zeilen die ersten wieder entfernt werden.

Bei Eingabe einer Zeile erfolgt automatisch ab Position 78 ein Zeilenumbruch, sofern sich der Cursor am Zeilenende befindet. Wird dagegen innerhalb der Zeile editiert, so kann die Zeile länger als 78 Zeichen werden. Soll so eine Zeile umgebrochen werden, muß mit ENDE über den Cursortasten an das Zeilenende gesprungen und ein Space eingegeben werden.

Die Eingabe von Ctrl-Z usw. ist möglich, auch wenn diese eventuell auf dem Bildschirm als Sonderzeichen o.ä. erscheinen.

Die F-Tasten sind nicht mit den Kanälen belegt, da dies der windowstypischen Tastenbelegung, z.B. F1 ist Hilfe, widersprechen würde. Die Kanäle können dagegen durch STRG + Eingabe der Kanalnummer angesprochen werden. Der Vorteil dieser Methode ist, daß damit viele Kanäle angesprochen werden können.

·	F1	für Onlinehilfe

·	F7	für Auto-7Send

·	F8	für Datei aussenden

·	F9	für Datei empfangen

·	Alt-F8	für Dateiaussendung beenden

·	Alt+F9	für Dateiempfang abbrechen

·	Alt+Q	für QTH-Berechnung

·	Alt+C	für Autorouter

·	Alt+S	für 7Plus-Stop

Eine Übersicht über alle Tastaturkommandos ist in der Onlinehilfe erhältlich.

## Remotekommandos

Remotekommandos sind Kommandos, die eine Gegenstation auslösen kann. Sie werden immer mit einem führenden '//' ausgesendet. Folgende Remotekommandos sind in WinGT integriert.

| REMOTE | PARAM | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- |
| //BBS |  | siehe //BOX |
| //BOX |  | verbindet den aktuellen Kanal mit der internen Mailbox. Diese ist ähnlich "DieBox", weshalb keine große Umgewöhnung nötig sein sollte. |
| //CAT |  | gibt den Inhalt des augenblicklichen Verzeichnisses aus, das mit //CD ausgewählt wurde. |
| //CB | call | ruft die Daten zu CALL über das Programm CALLBOOK 95 bzw. CALLBOOK 96vom DARC Verlag ab. Damit dieser Remote funktioniert muß aber das Callbookprogramm schon laufen. Leider kommt es bei der Abfrage der Daten zum Hin- und Herschalten zwischen den Anwendungen, den das Callbookprogramm muß im Vordergrund sein, damit Tastatureingaben simuliert werden können. |
| //CD | <dir> | wirkt wie der CD-Befehl von OS/2 oder DOS. Mit ihm kann in verschiedene Unterverzeichnisse des READ-Verzeichnisses gewechselt werden. Ein //CD \ führt wieder ins READ-Verzeichnis zurück. |
| //COMP | ON¦OFF | Mit //COMP ON kann man eine Kompression des Kanals einschalten, wodurch ASCII-Texte, z.B. die Benutzereingaben oder Dateien, um etwa 10-20 % komprimiert werden. Dadurch wird die UserQRG weniger belastet, was sicher nicht nachteilig ist. Die Kompression wird mit //COMP OFF ausgeschalten. Zu COMP fähig sind (bisher) SP, DP und WinGT. |
| //CONVers |  | wählt den internen CONVERS-Kanal von WinGT an. Innerhalb dieses Converskanals können sich mehrere Benutzer miteinander unterhalten. Jeder Beteiligte erhält dabei die Eingaben der anderen Teilnehmer. Der Conversmode kann mittels /Q (ein /) beendet werden. |
| //CS |  | ruft den Connectstatus von WinGT ab. Es werden nur verbundene Kanäle mit CALL, CALL der Gegenstation, eventuell DIGI und die Verbindungsdauer angezeigt. Abschließend wird noch der freie Speicher, die augenblickliche QRG und die Zeit ausgegeben. |
| //DATE |  | gibt das aktuelle Rechnerdatum zurück. |
| //DATEN | call | gibt den Namen und den DOK für CALL zurück, sofern diese eingegeben sind. |
| //DINFO | call | gibt die in GTERM.PTH gespeicherten Informationen zum Digi CALL zurück. Die Datei GTERM.PTH ist eine schnelladefähige Form der DIGIINFO.LNK und STN. |
| //DIR |  | siehe //CAT |
| //Disc |  | Die Verbindung mit der Gegenstation wird sofort getrennt, ohne einen QUIT-Text auszusenden. Eventuell noch vorhandene eingegebene Zeilen werden nicht ausgesandt. |
| //DOK | dok | Mit //DOK wird der DOK der Gegenstation in der internen Datenbank gesetzt. |
| //DPP |  | veranlaßt WinGT, einen DigiPoint-Kompatibilitätsprompt auszusenden. |
| //Echo | text | gibt den TEXT an die Gegenstation zurück. |
| //Help |  | liest die Hilfedatei WINGT.HLP ein und sendet diese an die Gegenstation aus. Variablen, die im eingelesenen Text vorkommen, werden ersetzt. Definition der Variablen siehe WINGT.CON. |
| //Info |  | liest die Infodatei WINGT.INF ein und sendet diese an die Gegenstation aus. Variablen, die im eingelesenen Text vorkommen, werden ersetzt. Definition der Variablen siehe WINGT.CON. |
| //ISreg |  | Ausgabe der Registrationsdaten von WinGT. NICHT abschaltbar. |
| //NAME | name | legt den Namen NAME der Gegenstation fest. Die Daten können mit //DATEN call abgerufen werden. |
| //nummer | text | sendet den übergebenen TEXT an den Kanal NUMMER, sofern dieser verbunden ist. Im Fehlerfalle wird eine Meldung zurückgegeben. |
| //MAIL |  | siehe //BOX |
| //QTH | qth1<qth2> | Wird nur QTH1 angegeben, wird die Entfernung und Richtung zwischen dem (in der WINGT.CFG angegebenen) eigenen QTH und QTH1 ausgesendet. Wird QTH2 mit übergeben, wird dagegen die Richtung und Entfernung zwischen diesen beiden Station zurückgegeben. |
| //Read | datei | liest die Datei DATEI ein, die sich im aktuellen READ-Verzeichnis befinden muß (siehe //CD und //CAT). Die Aussendung erfolgt im ASCII-Format. |
| //RIng |  | löst die Klingel aus und versucht damit, den Sysop aufmerksam zu machen. |
| //RPRG | datei | liest die Datei DATEI im aktuellen Verzeichnis binär aus. Die Aussendung erfolgt im komprimierten Modus, wenn vorher ein DigiPoint-Prompt (oder kompatibler) empfangen wurde. |
| //RT |  | löst die Ermittlung der Laufzeit zwischen den zwei Stationen aus. |
| //SPRUCH |  | gibt einen, mehr oder weniger sinnigen Spruch zurück, der in SPRUCHDAT (siehe WINGT.CFG) gespeichert sein muß. |
| //STNINFO |  | siehe //DINFO |
| //TIME |  | gibt die aktuelle Rechnerzeit zurück. |
| //VER |  | ermittelt die aktuelle Version von WinGT und gibt diese zurück. |
| //Write | datei | öffnet eine ASCII-Datei zur Speicherung. Die Eingabe wird mit ***END oder NNNN beendet. |
| //WPRG | datei | bereitet WinGT auf den Empfang einer binären Datei vor. Nicht unbedingt nötig, da Auto-BIN. |
| //Quit |  | liest die Datei WINGT.DIS ein und sendet diese an die Gegenstation aus. Variablen, die im eingelesenen Text vorkommen, werden ersetzt. Definition der Variablen siehe WINGT.CON. Nach Aussenden aller vorhandenen Zeilen wird ein Disconnect ausgelöst. Fehlt die WINGT.DIS, so wird ein Standardquittext ausgesendet. |

## Onlinekompression (//COMP)

WinGT unterstützt eine Onlinekompression von eingegebenem Text oder ausgesendeten ASCII-Files wie DigiPoint oder SP. Die Kompression arbeitet nach einem statischen Huffman und erreicht durchschnittlich Kompressionsraten von etwa 10-30 Prozent, wodurch die Belastung der User-QRG um etwa diesen Betrag abnimmt.

Damit aber jetzt nicht wieder die Diskussion über "offene Sprache" aufkommt, habe ich eine entsprechende Dekodierung der Monitorframes integriert. Somit ist jedem WinGT-Benutzer, ähnlich DigiPoint, ein Mitlesen der komprimierten Frames möglich. Im dekodierten Frame wird dabei deutlich angezeigt, daß es sich um ein Huffmanframe handelt und die Kompressionsrate mit ausgegeben.

Soll diese Kompression benutzt werden, muß auf dem gewünschten Kanal eine Verbindung bestehen und die Gegenstation //COMP ebenfalls unterstützen. Gibt man nun //COMP ON (oder die Gegenstation) ein, gibt die jeweils andere Station //COMP 1 zurück. Nun befinden sich beide Stationen im COMP-Modus.

Dieser Modus wird durch //COMP OFF oder bei einem regulären Logout wieder beendet. Findet dagegen z.B. ein Linkfailure statt, fehlt dieses //COMP OFF.

WinGT überprüft deshalb alle empfangenen Frames, ob diese noch komprimiert sind oder nicht. Stellt WinGT fest, daß es sich beim empfangenen Frame um kein komprimiertes Frame handelt, wird der COMP-Modus automatisch beendet. Das fehlerhaft empfangene Frame wird auf jeden Fall undekodiert dargestellt.

## Die Mailmitschneidefunktion (MailScan)

### Allgemeines

Eine ausgelesene Nachricht aus einer Mailbox besteht prinzipiell aus einem Kopf, in dem Informationen über z.B. das Ziel und den Absender vermerkt sind, der Nachricht selbst gefolgt von einem Prompt, einer Mailendemarkierung oder dem nächsten Kopf einer Nachricht.

Damit nun die Mailmitschneidefunktion, im folgenden nur MailScan genannt, funktionieren kann, muß der Kopf und die Endemarkierung bzw. der Prompt einem gewissen Standard entsprechen. Dieser Standard ist bei DieBox-Mailboxsystemen im Programm fest verankert und somit kann eine solche Mail leicht erkannt werden.

Schwieriger ist es bei z.B. BayBox- und F6FBB-Mailboxsystemen, da diese Systeme dem Benutzer bzw. dem Sysop das Ausgabeformat des Mailkopfes und des Promptes bzw. des Mailendekennzeichners frei wählen lassen. Unter anderem kann man diese Systeme so einstellen, daß nicht einmal alle benötigten Angaben zum Mitschneiden übertragen werden und somit der MailScan nicht funktioniert.

### Sicher erkannter Mailkopf beim BayBox-Systemen

Als Standard bei BayBox-Systemen dürfte folgender Kopf einer Mail fest bei allen Mailboxen eingestellt sein.

DH2IAA > 9K6      21.09.95 14:29 7 Lines 273 Bytes #20 @WW

BID : DB0ROT010242

Subj: 9k6 wid Albrecht RL402 ??

Als Schnelltest auf einen Header einer BayBox wird getestet, ob an 8. Stelle in der Zeile ein '>' und an 21. bzw. 24. Stelle ein '.' vorkommt. Sind diese Punkte erfüllt, dann wird angenommen, daß es sich um einen Beginn eines Header handeln kann und er wird näher untersucht.

### Sicher erkannter BayBox-Prompt

Als Standard dürfte ein Prompt der Art '(rubrikname)-->' bei fast allen Baycom Mailboxen eingestellt sein. Ich sah aber auch schon Prompts, die vom Sysop der jeweiligen Box auf den DieBox-Standard '(rubrikname) mycall de boxcall>' eingestellt waren.

Damit nun auch Userdefinierte Prompts bei einer BayBox erkannt werden, wird wieder ein Test durchgeführt. Es muß dabei ein '(' an erster Position sein sowie im Text ein ')' vorkommen. Im Text nach dem ')' muß am rechten Ende ein '->' bzw. ein '-->' vorhanden sein, damit es als BayBox-Prompt akzeptiert wird.

### Erkannter Kopf und Prompt bei DK5SG-Mailboxsystemen

Damit eine empfangene Zeile als Kopf einer Mail aus einer DK5SG-Mailbox erkannt wird, muß diese Zeile mit 'bbs> Msg#' beginnen. Ist dieser Schnelltest bestanden, so wird versucht, die Zeile weiter zu zerlegen. Ein vollständiger Header sieht z.B. so aus:

bbs> Msg# 5717   To: ICOM @EU   From: DG4NFL   Date: 21Sep95/1306

Als Prompt wird nur das 'bbs> ' erkannt.

### F6FBB-Systeme und die Konfigurierbarkeit

Nachdem ich von Stationen außerhalb von DL gefragt wurde, ob ich nicht gerne einen MailScan für F6FBB-Systeme integrieren möchte, habe ich leichtsinnigerweise ja gesagt. Wie sich herausstellte, war dies ein Fehler und ich war nur noch am Flu.... ;-)

#### Beispiele für den gleichen Header in verschiedenen Sprachen

Msj #142351  Tipus:B  Stat:$

>Per   : HELP   @WW

>Exp   : EA4AUF

>Data  : 20-Set 16:14

>Titol : I NEED ADDRESSES INFO

>Bid   : 1831_N2NJH

>Fr}n        : EA4AUF

>Till        : HELP  @WW

>Avs{nt      : 20-Sep 09:15

>Mottaget    : 20-Sep 16:14

>Typ/Status  : B$

>BID (MID)   :1831_N2NJH

>Msgnr.     : 142351

>Rubrik     : I NEED ADDRESSES INFO

Msg #142351  Type:B  Stat:$  Voor:HELP    @WW      Exp:EA4AUF  Date:20-Sep 16:14

Onder.: I NEED ADDRESSES INFO

>Von        : EA4AUF

>Nach       : HELP  @WW

>Typ/Status : B$

>Datum      : 20-Sep 16:14

>BID        : 1831_N2NJH

>Nachricht # : 142351

>Titel       : I NEED ADDRESSES INFO

Alle vier verschiedenen Header beziehen sich auf die gleiche Mail 142351. Wie man auch erkennt, ist bei Headertyp 3 gar keine BID (BulletinID, über welche Mails einzigartig nummeriert sind) enthalten. Somit kann dieser Header nie ausgewertet werden.

Damit eine Mail erkannt wird, müssen im Header mindestens die Felder FROM, TO, BID und TITLE enthalten sein. Diese Felder können beliebige Namen haben, nur müssen sie immer am Beginn einer Zeile stehen und der Feldname vom Datenfeld durch einen ':' getrennt sein.

### Konfigurieren des MailScans für eine bestimmte F6FBB-Mailbox

#### Konfigurieren des Headers

Dazu muß eine kleine Testmail aus der gewünschten Mailbox ausgelesen werden und dann der Header der Mail mit der Maus markiert werden. Der zu markierende Bereich ist im obigen Bild mit '>' und muß die genannten Felder beinhalten.

Danach muß die rechte Maustaste gedrückt werden und es erscheint ein lokale Menü.

In diesem muß der Menüpunkt F6FBB Nachrichtenkopf definieren... gewählt werden, wonach folgender Dialog erscheint.

Hier erscheinen nun die markierten Zeilen, wobei angenommen wird, daß alles bis zum ':' der Feldbezeichner ist. Die Bedeutung der einzelnen Zeilen kann über die Schalter unter der Listbox gewählt werden und es müssen alle vier Typen (From, To, Bid, Title) vergeben werden. Aus den Zeilen, denen eine spezielle Bedeutung zugewiesen wurde (kein Ignore), werden beim Auswerten des Headers die benötigten Informationen gewonnen.

Nach einer Bestätigung wird diese Einstellung für diese Box in einer Datei gespeichert. Diese Datei findet man im Unterverzeichnis FBB des Maildirs von WinGT. Als Dateiname wird dabei CONNECTCALL.FBB gewählt, also bei DB0MFG-8 z.B. DB0MFG.FBB.

#### Konfigurieren der Endemarke einer Mail

Auf gleiche Weise geht man nun bei der Konfigurierung der Endeerkennung einer Mail vor.

[Ende Msg# 142581 fuer WIN95  @ OEDL   < OE5PAM 0920/2255  BID:K95OE3XBS04K]

^^^^^^^^^^^^

Man markiert die Zeile, welche nach jeder Mail kommt mit Shift+linker Maustaste im Ausgabebereich, betätigt wieder die rechte Maustaste und wählt aus dem lokalen Menü den Punkt F6FBB Nachrichtenende definieren... aus.

Es erscheint nun dieser Dialog, in welchem die gewählte Zeile angezeigt wird. Nun löscht man in dieser Zeile alle Teile weg, welche von Mail zu Mail unterschiedlich sind. Im Beispiel wurde der feste Teil mit '^' markiert.

Ist dies geschehen, so wird 'OK' gewählt und der MailScan ist für diese F6FBB fest konfiguriert.

#### Was gibt es zu beachten?

·	Die oben angeführte Vorgehensweise muß für jede F6FBB-Mailbox wiederholt werden, für die der MailScan aktiviert werden soll.

·	Bei verschiedenen F6FBB-Mailboxen können die Header selbst bei gleicher Sprache unterschiedlich sein!

·	Nicht jede Sprache oder Sprachvariante einer Mailbox bietet alle nötigen Informationen, damit der Mailscan aktiviert werden kann.

·	Bedingt durch die oben aufgeführten Punkte kann der MailScan für F6FBB-Mailboxen in einem QRG-Spion nicht aktiviert werden. Dazu sind einfach zu viele Sachen verstellbar. Leider... :-(

## 7Plus Empfang und Aussendung

### 7Plus-Empfang

WinGT verfügt über die Möglichkeit, empfangene 7Plus-Dateien zu erkennen und diese automatisch zu speichern. Dies ist aber nur möglich, wenn diese Option im Dialog "Options/Adjustments..." mit einem Häkchen markiert ist.

Gespeichert werden alle Teile, die mit ' go_info. <datei>', ' go_text. <datei>' oder ' go_7+. <header>' beginnen.

Beendet wird der Empfang durch die entsprechende Endemarkierung oder bei einer Änderung des Linkzustandes auf diesem Kanal. Soll der Empfang vorher abgebrochen werden, so muß im Menü "Options" der Menüpunkt 7Plus-Stop gewählt werden. Im erscheinenden Dialog ist 'JA' zu betätigen, falls die 7Plus-Speicherung beendet werden soll.

Wird beim Empfang eines 7Plus-Teiles festgestellt, daß es diesen Teil schon im 7Plus-Verzeichnis gibt, so wird der Name des aktuell Empfangenen geändert.

Die Änderung ist bei 7Plus-Teilen und ERR-Dateien verschieden.

·	Bei 7Plus-Teilen wird am Ende des Dateinamens eine von 0 aufsteigende dezimale Nummerierung verwendet. Ist der Dateiname kürzer als 8 Zeichen, so wird die Zahl am Ende angefügt, andernfalls werden die letzten Zeichen des Dateinamens überschrieben.

·	Bei ERR-Dateien wird dagegen die Dateierweiterung ('.ERR') aufsteigend von 01 hexadezimal geändert. D.h. die erste empfangene ERR-Datei hat die Endung '.ERR', die zweite die Endung '.E01', die dritte '.E02' usw. Dadurch können die verschiedenen ERR-Dateien mit 7Plus zu einer einzigen großen ERR-Datei verbunden werden (7Plus-Option -j). Dies ist notwendig, um SammelCORs zu erstellen.

### 7Plus-Aussendung

Mit WinGT können sehr leicht 7Plus-Dateien in eine Mailbox eingespielt werden. Um dieses Feature benutzen zu können, muß aber eine Infodatei mit dem gleichen Namen wie die 7Plus-Teile und der Endung '.INF' im selben Verzeichnis existieren.

Der weitere Ablauf der 7Plus-Aussendung ist aus 'Das Dialogfenster "Compressed Filetransfer"' auf Seite 46 ersichtlich.

## Dateitransfer

WinGT unterstützt folgende Arten des Dateitransfers:

·	binären Transfer, kompatibel zu SP, GP o.ä.

·	komprimierten binären Transfer, kompatibel zu WinGT oder DP

·	ASCII-Dateitransfer

Eine Datei zur Übertragung kann nach Wahl des Menüpunktes "Datei aussenden", des Icons oder über die Taste F8 ausgewählt werden. Die Aussendung kann mit Klick auf das Icon oder ALT+F8 unterbrochen werden.

Bei binären Dateien wird der Empfang automatisch gestartet, bei ASCII-Dateien muß der Empfang über den Menüpunkt "Datei empfangen", das Icon oder F9 eingeschalten werden. Der Empfang kann über das Icon oder ALT+F9 unterbrochen werden.

Jede dieser Transferarten hat ihre Vor- und Nachteile, die nachfolgend aufgezählt werden.

### DP-BIN

Bei einem binären Transfer nach DP, wird die zu übertragende Datei vor dem Aussenden komprimiert und beim Emfang dekomprimiert. Diese Transferart ist für alle Dateien zu empfehlen, die nicht komprimiert sind, z.B. Programme, Textdateien oder manche Bildformate.

Die (De)Kompression kann mit dem Schalter ABORT unterbrochen werden. Dies ist aber nur nötig, wenn eine Datei versehentlich ausgesendet wird, oder beim Empfang Fehler aufgetreten sind und die Dekompressionsanzeige scheinbar hängt.

### SP-BIN

Dieser binäre Transfer bietet sich für alle schon gepackten Dateien an, oder muß verwendet werden, wenn die Gegenstation keinen DP-BIN kann.

### ASCII

Diese Übertragungsart ist, meiner Meinung nach, nur für kleine Textdateien, die sofort angesehen werden sollen, sinnvoll. Die Dateien werden 1:1 übertragen, d.h. es findet keine Zeichenwandlung statt.

### ANSI

Diese Übertragungsart ist ebenfalls nur für kleine Textdateien sinnvoll. Es erfolgt allerdings vor dem Aussenden eine Wandlung vom ANSI-Zeichensatz, welchen Windows verwendet, in den ASCII-Zeichensatz.

# Die interne Mailbox

## Allgemeines

### Wozu dient die interne Mailbox?

Die interne Mailbox wurde mit dem Ziel entwickelt, private Mails zu speichern und untereinander im Store und Forward (S&F) zu verteilen. Sie dient aber auch zum Ablegen empfangener Messages, die mit AUTO-Mailscan oder dem QRG-Spion mitgeschnitten wurden. Dies hat sich, zumindest für mich, als großer Vorteil herausgestellt, da ich mich jetzt nicht mehr um das Speichern der ausgelesenen Messages kümmern muß.

### Welche Zeit wird in der internen Box benutzt?

Alle Zeitangaben in der Mailbox sind ab der Version WinGT 1.51f als UTC-Zeitangaben zu betrachten. Der Unterschied zwischen der augenblicklichen Zeit und UTC muß im Konfigurationsprogramm angegeben werden.

### Verhaltenshinweis für SF

S&F untereinander ist seit der Version 1.51e möglich, aber man darf und soll nicht erwarten, daß der S&F ein leicht zu konfigurierender Programmbestandteil ist. Bei fehlerhafter Einstellung kann es zu Abstürzen (was weniger wild wäre) und zu Schäden im normalen DL-SF-Netz kommen, was für uns alle sicher Konsequenzen hätte (Ausschluß aus Boxen, Sperre bei Digi usw.).

Ich bitte deshalb, die S&F-Funktionen, sofern sie schon integriert sind, nur nach Studium der entsprechenden Abschnitte der Dokumentation zu verwenden. Bei Problemen stehe ich, DG8NDY, und sicher auch viele WinGTler oder DPler in eurer Nähe zur Verfügung.

## Grundlagen

Das Nachrichtensystem der WinGT-BOX ist rubrikorientiert, d.h. die einzelnen Befehle wie LIST oder READ beziehen sich immer auf die aktuelle oder angegebene Rubrik. Die aktuelle Rubrik wird innerhalb der Klammern '(' und ')' angezeigt. Steht kein Text dazwischen, ist keine Rubrik selektiert und die Befehle müssen eine Rubrik näher spezifizieren.

Die Befehle und die Syntax der Befehle ist an 'DieBox' angelehnt.

## Die internen Kommandos

Der Kommandoumfang der WinGT-Box ist beschränkt, und externe Programme (RUN-Programme) können vorerst nicht ausgeführt werden.

Die Kommandos können gemischt in Groß- und Kleinschrift eingegeben werden. Der großgeschriebene Teil der nachfolgenden Kommandoübersicht muß eingegeben, der kleingeschriebene Teil kann eingegeben werden.

Bei vielen Kommandos sind Bereichsangaben nötig, die wie folgt eingegeben werden können.

| 2-5 | selektiert Nachricht 2-5 |
| --- | --- |
| 1- | selektiert alle Nachrichten |
| -3 | selektiert alle Nachrichten bis einschließlich 3 |
| 10 | selektiert nur Nachricht 10 |

Die folgende Erweiterung ist nur für CHECK gültig:

| < Suchbegriff | wählt alle Nachrichten nach SUCHBEGRIFF, die den Titel im Absenderfeld haben. |
| --- | --- |
| 2-7 < Suchbegriff | wählt die Nachrichten 2-7, die den SUCHBEGRIFF im Titel oder Absenderfeld haben. |

Für manche Befehle ist ein SYSOP-Level nötig, der im Augenblick nur über die Konsole erhältlich ist. Eine Paßwortroutine und damit Sysoplevel für Fremdstationen ist geplant.

## Kommandoübersicht

| BBS | Wird BBS ohne Parameter eingegeben, so werden alle in der HPATH.WGT gespeicherten Mailboxen angezeigt. Die Ausgabe kann durch Angabe eines Calls oder eines Suchbegriffes eingeschränkt werden. BBS DG9NFF Zeigt Infos über DG9NFF, sofern in der HPATH.WGT vorhanden. BBS < WinGT Zeigt alle Stationen, die WinGT in der Stationsbeschreibung haben. |
| --- | --- |
| BID | Mit BID kann überprüft werden, ob eine gewisse BID (=Bulletin-ID) schon in der internen Mailbox vorkam oder eine bestimmte BID gelöscht werden. Soll nur das Vorkommen einer BID überprüft werden, so langt auch die Eingabe eines BID-Fragmentes z.B. DG8NDY. Aber je kürzer das Fragment ist, desto länger dauert die Ausführung des Kommandos. BID bulletinid Zeigt gefundene BIDs an BID bulletinid - Löscht die BID und damit die Mail in der Mailbox. Die Mail kann damit NEU ein- gelesen werden!!! |
| CHECK | Check zeigt entweder: · alle neuen Einträge in der BOX an (ohne Parameter) · alle Einträge, die ein Suchkriterium erfüllen (C < Liste) · alle Einträge einer Rubrik, die ein Suchkriterium erfüllen · (C IBM < Microsoft) · einen Teilbereich (C 200-500) · Kombinationen davon (C IBM 2-5 < RAM) |
| COMP | Mit COMP wird die Onlinekomprimierung für empfangenen und ausgesendeten Text eingeschaltet. Für weitere Informationen zu COMP siehe Seite. 62. |
| DEFLT | Zeigt die Default-Lifetime für Rubriken an, die NICHT in RUBRIKEN.WGT definiert sind. Der Wert wird in der WINGT.CFG mit DEFAULTLT gesetzt. |
| DIR | zeigt alle verfügbaren Rubriken an und kann mit D abgekürzt werden. Die Zahl hinter dem Rubriknamen gibt die Anzahl der Nachrichten in dieser Rubrik wieder, wobei darin auch die Gelöschten enthalten sind. |
| ERASE | Erase markiert eine Nachricht, die von einem stammt oder an einen geht, als gelöscht. (Sysops können alles löschen) Ein Sysop kann gelöschte Dateien über das Dateimanagement wieder herstellen, sofern kein Garbage dazwischen liegt. Beispiele: E DG8NDY 1- E IBM 3-5 Der Bereich muß, entgegen der DieBox-Syntax, zur Sicherheit angegeben werden |
| ESTAT | Der Befehl ESTAT gibt eine grafische Belegung der einzelnen Rubriken wieder, mit der man schnell "Speicherfresser" finden kann. Am Ende erfolgt noch eine Statistik über die Box, in der die Anzahl und die kB der vorhandenen, der gelöschten und der gesamten Dateien angezeigt wird. |
| FORward | Dieser Befehl ist nur Stationen mit Sysoplevel zugänglich und ermöglicht es, bestimmte Messages der Mailbox an ein bestimmtes MBX zu forwarden. Syntax: FOR rubrik bereich > zielmbx Beispiele: FOR TNC 1-5 > DL9SBM FOR IBM 1- > DL2GRD FOR SHF 5 > WEST |
| GARBAGE | Dieser Befehl ist nur für Sysops verfügbar. Mit Garbage werden alle als gelöscht markierte Dateien gelöscht und dabei eine Überprüfung der internen Datenstruktur der Mailbox vorgenommen. Die Angabe eines '+' NACH Garbage führt ein vollständiges Garbage aus, d.h. die einzelnen Rubriken werden auf jeden Fall kopiert, auch wenn sie NICHT geändert wurden. |
| HEAP | dient nur zu Debuggingzwecken. Es wird dabei der interne Speicherbereich überprüft und das Ergebnis als eine Mail in die eigene Rubrik importiert. Wird dem Kommando eine 0, 1 oder 2 nachgestellt, so wird der Bericht immer detaillierter. Zum Ausführen des Kommandos ist Level 127 erforderlich. |
| HELP | Die Eingabe von HELP ohne Parameter gibt die Datei HELP.HLP aus, die im Verzeichnis MAIL\HELP\ stehen muß, und listet nachfolgend noch alle im genannten Verzeichnis verfügbaren Hilfedateien auf. Durch Eingabe von HELP <befehl> wird dann eine spezifische Hilfe ausgegeben, sofern eine entsprechende Hilfedatei existiert. Die einzelnen Dateien können Variablen enthalten. Die Variablen werden in der Datei WINGT.CON näher beschrieben. |
| INFO | ruft den Inhalt der Datei WINBOX.INF ab und wird mit I abgekürzt. Diese Datei kann Variablen enthalten. Die Variablen werden in der Datei WINGT.CON näher beschrieben. |
| ISREG | zeigt die Registrierungsinformation von WinGT/AFU an. |
| LEVEL | Dieses Kommando erlaubt die Vergabe von Benutzerleveln an bestimmte Personen. Syntax: LEVEL call <userlevel> Wird kein neuer Userlevel eingegeben, so wird der alte Userlevel angezeigt. Hierzu langt Sysoplevel 120, wogegen zum Verändern Sysoplevel 127 benötigt wird. Dieser ist an der Konsole immer vorhanden. |
| LIFETIME | Mit LIFETIME kann die Lifetime einer Mail in einer Rubrik auf einen anderen Wert gesetzt werden. Die Änderung betrifft jedoch nur die Mail in der BOX und NICHT die LT der Mail im SF. Syntax: LIFETIME rubrik bereich #life Beispiel: LIFETIME wingt 1-5 #0 Bereich: #0..#365. #0 = unendlich |
| LIST | listet den Inhalt einer Rubrik auf und kann mit L abgekürzt werden. Wird kein Bereich angegeben, wird der letzte Eintrag oder, sofern neue Einträge vorhanden sind, diese angezeigt. Beispiel: L IBM 200-250 L DG7NDI 5- L DG8NDY |
| LOG | Dieses Kommando zeigt einen Auszug aus dem Logbuch der Mailbox. In diesem Auszug werden die letzten 20 User sowie eine Gesamtstatistik angezeigt. Wird hinter LOG ein Call angegeben wird der Auszug und die Gesamtstatistik für dieses Call erstellt. |
| LT | Siehe LifeTime |
| MBX | Dieses Kommando erlaubt die Weiterleitung einer falsch adressierten Mail an das richtige MBX bzw. die Neuverteilung einer Mail an ein neues MBX. Damit dies funktioniert wird der Mail eine neue BID gegeben, also spärlich anwenden! Das Kommand selbst ist nur mit Sysoplevel verfügbar. Syntax: MBX rubrik bereich > @neues_mbx Beispiel: MBX IBM 1024-1100 > @DL Verteilt die Mails 1024-1100 an den Verteiler @DL neu. |
| MYBBS | legt die MYBBS des Benutzers fest und kann mit MY abgekürzt werden. Die Daten der Benutzer werden in USERLOG.BIB gespeichert. Anderen Mailboxen wird das Setzen der MYBBS-Angabe durch eine M-Mail an den eingestellten Verteiler mitgeteilt. Als Sysop kann auch zuerst ein Call und dann die MyBBS-Angabe eingegeben werden. Somit kann das MyBBS für ein Rufzeichen korrigiert werden. Beispiel: MY DG7ND DB0ABH |
| NAME | legt den Namen des Benutzers fest. Die Daten der Benutzer werden in USERLOG.BIB gespeichert. Als Sysop kann auch zuerst ein Call und dann die Namensangabe eingegeben werden. Somit kann der Name für ein Rufzeichen korrigiert werden. Beispiel: NAME DG7ND Wolfgang |
| PRINT | druckt den Inhalt einer Rubrik. Beispiele: P DG8NDY 1-3 P IBM -5 |
| PS | Dieses Kommando zeigt den Status aller mit der Mailbox verbundenen Stationen an. |
| PW | erlaubt den User sein Paßwort zu ändern oder zu löschen. Syntax: PW neues_pw/- Beispiele: PW EinNeuesPW setzt neues PW auf EinNeuesPW PW - löscht daß alte PW |
| QUIT | ruft den Inhalt der Datei WINBOX.DIS ab und wird mit Q abgekürzt. Diese Datei kann Variablen enthalten. Die Variablen werden in der Datei WINGT.CON näher beschrieben. |
| READ | liest den Inhalt einer Rubrik. Beispiele: R DG8NDY 1-3 R IBM -5 |
| RELOAD | ermöglicht das erneute Einlesen wichtiger Dateien für die Mailbox. Dies ist dann hilfreich, wenn man z.B. RUBRIKEN.WGT geändert hat, aber WinGT nicht beenden und neu starten möchte. Die Zusätze zu RELOAD sind: SF liest und läd alle SF-Dateien. PATH liest und läd die WINGT.LIN. TRANSFER liest und läd die TRANSFER.WGT BADNAMES liest und läd die BADNAMES.WGT RUBRIKEN liest und läd die RUBRIKEN.WGT ALL liest und läd alle obigen Dateien |
| REPLY | erzeugt eine Nachricht an den Absender einer gerade gelesenen Mail oder an den Absender einer angegebenen Mail. Syntax: REP <rubrik nummer> Beispiele: REP ;Mail an Absender der zuletzt gelesenen Mail REP IBM 3 ;Mail an Absender von IBM 3 |
| RESLOG | importiert ein vorhandenes Resynchronisationslog in einem lesbaren Format in die Rubrik RESYNC. |
| SEND | erzeugt eine neue Nachricht und kann mit S abgekürzt werden. S DG8NDY @DG8NDY #Lifetime Title Wird kein @MBX angegeben und ist der Empfänger ein Call, wird das MBX (wenn bekannt) auf das MYBBS des Empfängers, andernfalls auf das eigene BOXCALL gesetzt. Wird die Lifetime weggelassen, so wird der Nachricht automatisch eine Lifetime von 10 zugeordnet. Beispiele: S DG8NDY Hallo Gerd... S IBM @DL #25 ?Seagate-Festplatten? S Meinung @ DG9NFF Nix zu machen. |
| SETPW | setzt oder zeigt das Paßwort für einen Benutzer. Syntax: SETPW call <pw/-> Wird kein Paßwort mit angegeben, so wird das alte PW an der Konsole angezeigt. Wird das Kommando über die QRG empfangen, wird statt dem Paßwort '...' ausgegeben. Die Eingabe von '-' nach dem Call löscht das alte Paßwort für diese Station. |
| SF | Mit dem Kommando SF kann man einen S&F zu einer Gegenstation manuell starten. Sytnax: SF call Beispiel: SF DG8NDY SF DG7ND |
| SFPW | schaltet die Paßwortgenerierung im SF für eine Station ein oder aus. Syntax: SFPW call +/- Beispiele: SFPW DL2GRD - schaltet PW-Generierung aus SFPW DG7ND + schaltet PW-Generierung ein |
| STAT | Der Befehl STAT gibt eine kleine Statistik über die Box aus, in der die Anzahl und die kB der vorhandenen, der gelöschen und der gesamten Dateien angezeigt wird. |
| SYSOP | erzeugt einen Paßwortprompt für die Privilegisierung für einen höheren Benutzerlevel. Der Paßwortprompt ist kompatibel zu TNN oder BayBox und sollte somit von fast jedem anderen Programm korrekt beantwortet werden können. (Sofern man das Paßwort hat... ;) ) |
| SYSCHK | dient zur Überprüfung, ob die Privilegisierung erfolgreich war. Ist dem so, wird OK zurückgegeben. |
| TRANSFER | Das Kommando erlaubt das Kopieren oder Verschieben von Mails in Rubriken. Dabei wirkt ein Transfer an Board wie ein Verschieben, d.h. die Originalmail wird unwiderruflich gelöscht. Die neue Mail erhält die BID der gelöschten Mail. Ein Transfer an eine Userrubrik wirkt dabei wie ein Kopieren der Mail, d.h. die Mail existiert dann 2x in der Box. Die neue Mail erhält eine neue BID. User können nur Mail AN oder VON einen transferieren, Sysops alles. Syntax: TRANSFER rubrik bereich > rubrik <@mbx> Beispiel: TRANS IBM 1000-1010 > SOFTWARE verschiebt die Mails IBM 1000 bis 1010 nach SOFTWARE. |
| USER | Durch Eingabe von USER werden die gegenwärtig mit der Box verbundenen Stationen ausgegeben. Wird als Parameter ein Call übergeben, so werden der Name, die MyBBS und das Datum des letzten Quit dieser Station ausgegeben, sofern sie gespeichert sind. |

## Konfigurationsdateien

Nachfolgende Konfigurationsdateien müssen sich im MAIL-Verzeichnis befinden.

| BADNAMES.WGT | In dieser Datei können Rubriken eingetragen werden, die von der Mailbox beim SF oder beim Einsortieren mitgeschnittener Mails abgelehnt werden sollen. Sie wird beim Programmstart komplett in den Speicher geladen, damit die Vorschläge beim SF schnell bestätigt oder abgelehnt werden können. |
| --- | --- |
| BOXLOG.WGT | In dieser Datei sind alle Nachrichten verzeichnet, die in der Mailbox vorhanden sind. Sie wird u.a. für den CHECK benötigt und wird aus Geschwindigkeitsgründen beim Programmstart in den Speicher geladen. |
| HPATH.WGT | In dieser Datei speichert WinGT Informationen über andere Mailboxen, die durch Auswertung der 'R:'-Zeilen am Anfang einer Mail erhalten werden. Es werden aber nur Mails überprüft, die von einem Forwardpartner empfangen werden. Aus den gespeicherten Informationen kann sich WinGT Informationen zum Routen einer Mail holen, sofern dies nicht durch eine Angabe in den SF-Dateien geschehen kann. |
| MSGIDLOG.BIB | In dieser Datei werden alle bisher erhaltenen BIDs (= Bulletin IDs) gespeichert. In ihr sind die BIDs von vorhandenen und früher vorhandenenen Mails in einem binären Baum gespeichert. Dadurch kann schnell überprüft werden, ob eine BID schon mal vorhanden war. |
| LISTSERV.WGT | In dieser Zeile werden Namen für Listserver eingegeben, die in der Mailbox eingerichtet werden sollen. Ein Name für einen Listserver kann, wie eine Rubrik, aus max. 8 Buchstaben bestehen. Für nähere Infos siehe Seite Error: Reference source not found. |
| RUBRIKEN.WGT | Mit dieser Datei wird die LIFETIME einer Rubrik und der benötigte Userlevel für einen Zugriff eingestellt. Die Syntax eines Eintrags in RUBRIKEN.WGT lautet: RUBRIK:LIFETIME:USERLEVEL Für jede gewünschte Rubrik muß eine Zeile in die Datei aufgenommen werden. Nicht aufgenommene Rubriken haben die Default-LT, die in der WINGT.CFG angegeben wird. |
| TCPIP.BOX | In dieser Datei werden Stationen angegeben, die eine TCPIP-Box betreiben. Das Format ist in der Datei näher beschrieben. |
| TRANSFER.WGT | In dieser Datei werden die Rubriken festgelegt, welche in andere Rubriken "umgemapped" werden sollen. Damit eine Überprüfung schnell geschehen kann, wird diese Datei komplett in den Speicher geladen. Das Format ist "OrgRubrik NachRubrik". Beispiel: TNC2 TNC transferiert alle Mails von TNC2 in die Rubrik TNC |
| USERLOG.BIB | In dieser Datei werden die Daten über einen Benutzer der Mailbox gespeichert, z.B. Call, Name, MyBBS und das letzte Logindatum. |
| WINBOX.CON | Legt den Connecttext für alle normalen Stationen fest. Dieser Text kann Variablen enthalten, die in WINGT.CON näher beschrieben werden. |
| WINBOX.DIS | Legt den Quittext fest für alle normalen Stationen fest. Dieser Text kann Variablen enthalten, die in WINGT.CON näher beschrieben werden. |
| WINBOX.INF | Legt den Infotext für die Mailbox fest. Dieser Text kann Variablen enthalten, die in WINGT.CON näher beschrieben werden. |

## Definition von Listservern

### Was sind Listserver?

Listserver sind "automatische Nachrichtenverteiler", d.h. eine an sie gerichtete Nachricht wird an alle Teilnehmer desselben Listservers als private Mail verteilt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß man nicht ein Mailbox-DX machen muß, um z.B. interessante Rubriken in NORD-DL zu lesen. Man bekommt dagegen diese Nachrichten in sein persönliches Fach seiner Mailbox, z.B. DB0ABH, zugestellt. Diese Zustellung belastet zwar den SF, jedoch würde man sie ja sowieso lesen und im SF werden die Nachrichten komprimiert übertragen.

### Erstellen der Listserver

Um nun Listserver in der eigenen Mailbox zu definieren, muß eine Datei LISTSERV.WGT im Mailverzeichnis erstellt werden. In dieser Datei wird pro Zeile ein Name eines Listservers eingetragen. Diese Namen dürfen, ähnlich wie bei Rubriken, nur 8 Zeichen lang sein und sollten nicht mit dem Namen einer bestehenden Rubrik übereinstimmen. Man könnte z.B. also L_BETA o.ä. als Namen wählen. Weiterhin muß auch der gleiche Name in RUBRIKEN.WGT als Rubrik eingetragen werden. Wird nun die Mailbox neu gestartet bzw. REL ALL in der Mailbox eingegeben, so sind ab diesem Zeitpunkt die Listserver aktiv.

### Teilnehmer zu einem Listserver hinzufügen

Um nun Teilnehmer zu einem Listserver hinzuzufügen, muß nun eine Datei name.LST im Mailverzeichnis erstellt werden. Um beim obigen Beispiel zu bleiben, müßte nun eine Datei L_BETA.LST erzeugt werden.

In dieser Datei werden pro Zeile je ein Teilnehmer im Format call@mybbs eingetragen. Ein Beispiel wäre z.B. DG8NDY@DB0ABH.#BAY.DEU.EU. Ab dem Zeitpunkt der Eingabe sind diese Teilnehmer am Listserver L_BETA aktiv, d.h. kommt eine Mail für den Listserver L_BETA herein, wird dieselbe Mail an alle Teilnehmer als private Mail verschickt.

### Nachrichten an den Listserver schicken

Soll nun eine Nachricht an den Listserver geschickt werden, so muß dazu ein Send-Befehl mit dem Namen und dem gewünschten MBX des Listservers eingegeben werden. Ist z.B. der Listserver L_BETA bei DG8NDY aktiv, so muß der Sendbefehl z.B. so aussehen:

SEND L_BETA@DG8NDY Hallo, ich bin neu hier.

## Das Fenster "BBS Map"

Im Fenster BBS Map werden Mailboxen räumlich richtig angeordnet angezeigt, sofern von so einer Mailbox schon mal eine Nachricht im SF empfangen wurde und der FHeader dieser Mailbox einen Lokator enthielt.

Die grauen Linien stellen dabei den Weg zwischen den Boxen dar, so wie sie der Autorouter aufgrund der Daten in der HPATH.WGT ermittelt hat.

Das Scrollen im Fenster geschieht genau wie im RX-Bereich eines Verbindungsfensters, d.h. über die Rollbalken oder klicken in den Bereich und Ziehen der Maus über die Seiten des Fensters in die Richtung, die sichtbar werden soll. Zusätzlich sind noch die Cursortasten und POS1, ENDE, BildAuf und BildAb belegt.

Das Zoomen im Anzeigebereich geschieht durch einen Doppelklick mit der linken oder rechten Maustaste bzw +/- im Zahlenblock. Dabei vergrößert link/+ und rechts/- verkleinert die Anzeige. Beim Zoomen mit der Maus bleibt der angeklickte Punkt an der gleichen Stelle, d.h. es wird um diesen Punkt herum gezoomt.

Um Daten zu einem angezeigten Rufzeichen anzuzeigen, muß der gewünschte Eintrag mit gedrückter Ctrl-Taste mit der Maus angeklickt werden. Die im Dialog angezeigten Informationen sind dir gleichen, wie sie in der Mailbox mit BBS call erhalten werden.

## Unterverzeichnisse von MAIL

Bei der Installation von WinGT werden im MAIL-Verzeichnis zwei weitere Unterverzeichnisse angelegt. Dies sind das HELP-Verzeichnis und das SF-Verzeichnis.

### Unterverzeichnis HELP

Im Unterverzeichnis HELP befinden sich alle Dateien, die einen Befehl der WinGT-Box näher beschreiben.

Dabei wird in der Datei HELP.HLP der Text gespeichert, der bei der Eingabe von nur HELP in der Box ausgegeben wird. Am Anschluß an diesen Text wird automatisch von der Box eine Übersicht über alle verfügbaren, d.h. im Verzeichnis vorhandenen, Dateien erzeugt.

Die Dateien können nach persönlichem Geschmack angepaßt werden, sollten aber noch alle wichtigen Informationen enthalten.

### Unterverzeichnis SF

Im Unterverzeichnis SF befinden sich alle *.SF Dateien, mit denen der SF zu anderen Mailboxen definiert wird. Diese Dateien werden nur bei Programmstart gelesen, weshalb auch nach Änderung einer dieser Dateien ein Neustart von WinGT nötig ist.

## S&F Allgemein

Der SF ist der Teil von WinGT, der viel Sorgfalt und Verantwortung vom Sysop, der DU bist, erfordert. Beim SF werden Nachrichten an andere Mailboxen weiterverteilt, was dort zu schweren Fehlern führen kann, wenn DU deine, im nachfolgenden beschriebenen, SF-Dateien nicht richtig konfigurierst und deine Box regelmäßig wartest.

### Die SF-Dateien

#### Woher stammen die SF-Dateien?

Die SF-Dateien sind, wie vieles andere, von DP übernommen. Das sollte DPler und WinGTlern bei der Abstimmung untereinander helfen, da nicht zig verschiedene Formate vorhanden sind. Es gibt jedoch kleine Abweichungen, die in der Konfiguration beschrieben werden.

#### Wozu dienen sie?

Die SF-Dateien dienen dazu, Nachrichten an andere Boxen gezielt und automatisch zu verteilen (routen). Dazu muß man sich erst vor Augen führen, wie so eine Nachrichtenverteilung funktioniert und was dabei wichtig ist.

#### Was ist wichtig?

Es gibt im Kopf einer Nachricht Dinge, die für das automatische Routing wichtig sind. Dies sind:

·	Der Empfänger, was ein Call oder eine Rubrik sein kann.

·	Das MBX-Feld, welches eine Mailbox oder ein Verteiler wie @DL sein kann.

Weiterhin wichtig ist das Rufzeichen der Mailbox, von der diese Nachricht empfangen wurde. Dieses Rufzeichen wird aber nicht im Header einer Mail ausgegeben, sondern kann nur im Mailmanagement angesehen werden.

#### Was entscheidet der Router?

Der automatische Nachrichtenrouter hat nun zu entscheiden, was mit den Nachrichten geschehen soll. Es gibt hier drei Fälle zu unterscheiden.

·	Nicht mehr weiterverteilen, sofern das Ziel die eigene Mailbox ist.

·	An nur eine Nachbarmailbox weitergeben, sofern es eine private Nachricht oder eine Rubrik für diese Mailbox ist.

·	An mehrere Nachbarmailboxen weitergeben, sofern es eine Rubrik mit Verteiler ist (z.B. @BAY oder @OE)

#### Wie arbeitet der Router?

Der Router arbeitet dabei wie folgt:

| Fall 1: | Wenn das Ziel-MBX die eigene Box oder es leer ist. |
| --- | --- |
| Fall 2: | Den Nachbarn herausfinden, der zu der Zielmailbox die kürzeste Entfernung hat, und deshalb die Nachricht über ihn laufen soll. Dies ist nicht sehr einfach, und wenn eine Forwardbox gefunden wurde, dann an diese schicken. |
| Fall 3: | Alle Mailboxen herausfinden, an die der Verteiler gehen soll. |

Diese Aufzählung ist noch vereinfacht dargestellt und ist in Wirklichkeit viel schwieriger. Was passiert z.B. wenn deine Mailbox eine Nachricht erhält und diese herausfindet, daß sie zu einer anderen Mailbox über die Absenderbox zurück muß?!?

#### Wer ist für Routingfehler verantwortlich?

Das Problem ist nun, daß DU dafür verantwortlich bist, daß die Nachricht an die richtige Stelle kommt.

Deshalb müssen die SF-Dateien, in denen die Verteilung der Nachrichten festgelegt wird, sehr genau erstellt werden. Es können sehr viele Verteilungsprobleme vermieden werden, wenn diese Dateien korrekt sind.

Das gleiche gilt für die Nachbarmailboxen, weshalb Du Dich mit ihnen Absprechen solltest, um falsches Routing zu verhindern. (sprich: Wer was an wen weitergibt)

### Konfiguration der SF-Dateien

#### Unterschied der SF-Dateien von WinGT und DP

Die SF-Dateien von WinGT sind sehr ähnlich zu denen von DP, wobei zu beachten ist, daß die Schlüsselwörter DEF und IFQRG nicht existieren und dafür das Schlüsselwort NODE eingeführt wurde. Die Angabe von DEF wird aus dem Dateinamen entnommen und die Informationen von IFQRG aus den NODE abgeleitet. Es stört allerdings nicht, wenn diese Angaben in der Datei bleiben, denn unbekannte Schlüsselwörter werden ignoriert.

#### Schlüsselwörter der SF-Datei

Durch den Dateinamen, z.B. DG8NDY.SF, wird diese Datei als Definition des SF zu DG8NDY festgelegt. Innerhalb der Datei existieren folgende Schlüsselwörter.

·	SFPARMS

·	FOR

·	NOT

·	NOTRUBRIK

·	NOTFROM

SFPARMS ist verantwortlich für den Ablauf, den Zeitpunkt und die Häufigkeit eines Connects zu der Nachbarmailbox.

Aus Gründen der Kompatibilität zu DP folgen dem Schlüsselwort 9 Parameter, die zwar ausgewertet, aber noch nicht alle verwendet werden. Die Parameter für SFPARMS lauten:

minuten tnc wann maxuser maxbulletins maxproposals minuten2 startum endeum

| MINUTEN | Das Zeitintervall, nachdem ein Connect ausgelöst wird, sofern Nachrichten vorliegen. Dieses Intervall beginnt ab STARTUM |
| --- | --- |
| TNC | gibt das TNC an, über welches der Connect erfolgen soll. |
| WANN | Bestimmt, wann ein Connect erfolgen soll. Möglich sind 0 = Niemals 1 = wenn Nachrichten vorhanden sind 2 = wie (1) ODER wenn Minuten2 abgelaufen sind |
| MAXUSER | wird noch nicht verwendet |
| MAXBULLETINS | wird noch nicht verwendet |
| MAXPROPOSALS | wird noch nicht verwendet |
| MINUTEN2 | Zeitschranke für Fall 2 (Wann). Start ab STARTUM und/oder letzten Poll der anderen Mailbox. |
| STARTUM | Angabe der Startzeit für den SF, z.B. 1523 oder 0000 |
| ENDEUM | Angabe der spätesten Auslösung eines SF, z.B. 2359 |

Die Schlüsselwörter FOR, NOT, NOTFROM und NOTRUBRIK sind für das Routing einer Nachricht wichtig.

| FOR | Gibt das MBX-Feld oder die Rubrik an, welche(s) an die Nachbarmailbox, für die diese SF-Datei ist, weitergeleitet werden soll. |
| --- | --- |
| NOT | Schließt das folgende MBX-Feld vom SF zu dieser Nachbarmailbox aus. |
| NOTRUBRIK | Schließt bestimmte Rubriken vom SF zu der Nachbarbox aus. |
| NOTFROM | Schließt bestimmte Mailboxen vom SF zu der Nachbarmailbox aus. Sicherheitshalber sollte hier das Call der Nachbarmailbox stehen, damit nicht Mails durch Routingfehler hin und her pendeln. |

Die Schlüsselwörter FOR und NOT können hierarchische Angaben enthalten.

Beispiele:

| FOR DB* | leitet alle Mails an offizielle deutsche Mailboxen weiter |
| --- | --- |
| FOR EU DL WW | leitet die Verteiler @EU, @DL und @WW an diese Box weiter. |
| NOTFROM DG8NDY | leitet keine Mails, die von DG8NDY kamen, an die Nachbarbox weiter. Grund könnte sein, daß DG8NDY selbst mit dieser BOX SF macht oder die Nachbarbox DG8NDY ist. |
| NOTRUBRIK GIF | leitet keine der angegebenen Rubriken an die Nachbarbox weiter. |
| NOT THEBOX | leitet keine Mails weiter, die an den Verteiler THEBOX gehen. Damit können verschiedene Netze voneinander getrennt werden, z.B. DPNET und GTNET. |

### Beispiel für die Definition eines SF-Partners

Soll mit einer Station, z.B. DG7ND (was im weiteren angenommen wird), ein SF aufgebaut werden, so muß zuerst eine SF-Datei existieren.

Ist in der WINGT.CFG 'MAILDIR=C:\WINGT\MAIL' angegeben, so muß die Datei DG7ND.SF im Verzeichnis C:\WINGT\MAIL\SF erstellt werden.

Damit ein automatischer Verbindungsaufbau zu der Station DG7ND erfolgen kann, muß der Weg zu dieser Station über das Schlüsselwort NODE festgelegt werden. Hier trage ich dann z.B. 'NODE =FORCH_BBS' ein, wobei die Angabe '=FORCH_BBS' in der Datei WINGT.LIN als Pfad definiert ist.

Als nächste Zeile füge ich die Angabe SFPARAMS mit den passenden Parametern ein, z.B. 'SFPARMS 30 0 1 120000 120000 120000 500 2200 1700'. Diese Parameter werden auf Seite Error: Reference source not found ff beschrieben.

Nun muß in der SF-Datei noch angegeben werden, was an diese Station automatisch geschickt werden soll. Dies geschieht mit den Parametern FOR, NOT, NOTFROM und NOTRUBRIK (siehe Seite Error: Reference source not found) und kann z.B. so aussehen:

FOR DG7ND

FOR DPNET GTNET

NOT DG8NDY

NOTFROM DG7ND

NOTRUBRIK BILDER GIF JPEG SUCHE MEINUNG

Die komplette Datei DG7ND.SF sieht also dann so aus:

NODE =FORCH_BBS

SFPARMS 30 0 1 120000 120000 120000 500 2200 1700

FOR DG7ND

FOR DPNET GTNET

NOT DG8NDY

NOTFROM DG7ND

NOTRUBRIK BILDER GIF JPEG SUCHE MEINUNG

## Vergabe von Paßwörtern und Userlevels in der Mailbox

### Vergabe von Userlevel

Die Userlevel dienen dazu bestimmte Rubriken nur berechtigten Personen zugänglich zu machen und die Zugriffsrechte auf die möglichen Mailboxbefehle zu kontrollieren. Die Userlevel können dabei nur vom Sysop vergeben werden und liegen im Bereich von 1 bis 127.

#### Vergabe von Userlevel an Rubriken

Soll eine Rubrik nur eingeschränkt für User zugänglich sein, so muß dieser Rubrik ein höherer Level zugewiesen werden, als der Standardwert von 1.

Die Definition geschieht dabei in der Datei RUBRIKEN.WGT (siehe S.Error: Reference source not found). Um die Änderungen wirksam werden zu lassen, muß WinGT neu gestartet werden oder in der Mailbox RELOAD ALL eingegeben werden.

Nun ist die Rubrik nur noch für Personen mit gleichem oder höheren Level zugänglich.

#### Vergabe von Userlevel an User

Um nun bestimmten Usern den Zugriff auf eine "geschützte" Rubrik zu ermöglichen, muß diesem User der gleiche oder ein höherer Level zugewiesen werden, den die Rubrik hat. Die Vergabe von Level an User geschieht mit dem Kommando LEVEL (siehe auch S.73).

Beispiel:	LEVEL DG7ND 50 setzt den Zugriffslevel für DG7ND auf 50.

Damit der User nun auf diese Rubrik zugreifen kann, muß er sich mit einem Paßwort privilegisieren.

### Vergabe von Paßwörtern

#### Vergabe durch den Sysop

Möchte ein Sysop einen User ein Paßwort zuweisen, das alte ändern oder es einfach löschen, so geschieht das mit dem Kommando SETPW (S.Error: Reference source not found).

Soll eine SF-Verbindung durch eine Paßwortabfrage beim Verbindungsaufbau gesichert werden, so muß zuerst ein Paßwort vom Sysop vergeben werden. Ist dies geschehen, so muß der anderen Station dieses Paßwort mitgeteilt werden, was am Besten über den komprimierten SF geschieht, da hier keiner Mitlesen kann.

Nachdem dies geschehen ist, kann der paßwortgesicherte SF eingeschaltet werden. Soll z.B. der SF zu DG7ND gesichert werden, so muß SFPW DG7ND + (siehe auch S.Error: Reference source not found) eingegeben werden. Ab nun wird die SF-Verbindung mit einer Paßwortabfrage am Anfang gesichert.

#### Vergabe durch den User

Möchte ein normaler User den Zugang unter seinem Call zu der Box mit einem Paßwort sichern, dann kann er sich ein Paßwort mit dem PW Kommando (siehe auch S.Error: Reference source not found) zuweisen.

Dadurch wird bei jedem Einlogversuch unter diesem Call die Zugangsberechtigung abgefragt. Ist sie falsch, so wird die Verbindung aufgelöst.

# Änderungen und Bugfixes der Versionen

## Änderungen von 1.56d auf 1.60

### Geändert wurde am Installationsprogramm

·	Komplett neu geschrieben

·	Unterstützt nun mehrere Disketten

·	Es werden nun alle Gruppen unter Win95 angezeigt.

### Allgemeine Änderungen an WinGT

·	Nur 4-Kanal AFU-Version darf verteilt werden. Es müssen jedoch die Nutzungsbestimmungen eingehalten werden. (NUR an Amateurfunker, keine Beilage zu kommerziellen Produkten usw. Näheres siehe NUTZ.WRI bzw. am Beginn der Dokumentation)

·	Vollversion für AMATEURFUNK(er) ist gegen Zusendung von 2x1.44MB (formatiert), SASE, Call- und kompletter Adressangabe kostenlos erhältlich.

·	Falls die Vollversion weitergegeben wird, z.B. an CB-Funker o.ä. kann ermittelt werden, auf WEN die Vollversion registriert wurde.

·	"Bekomme ich Wind" von AFU-Vollversionen im CB-Funk, so werden die Versionen NACH 1.60 nur noch kommerziell vertrieben! Also im eigenen Interesse die AFU-Vollversion NICHT weitergeben!

### Geändert wurde am Konfigurationsprogramm

·	Farbeinstellung für WinGT nun über Dialog einstellbar.

·	Es werden nun die Softwareinterrupts von 30h-FFh im TNC-Dialog unterstützt anstatt (bisher: F0h-FFh).

·	Eingabemöglichkeit für Sprachauswahl

### Geändert wurde an WINGT.EXE

·	Broadcastempfang von Mails möglich

·	Oberfläche und Programmausgabe in Sprache einstellbar

·	Wahl der Sprache über Konfigurationsprogramm

·	Drucken von empfangenen Text auf jeden Kanal (und sogar parallel) möglich

·	markierten RX in Datei speichern sowie ausdrucken

·	WINGT.LNK in WINGT.LIN umbenannt, weil Win95 so "doof" ist und die ASCII-Datei WINGT.LNK als Verknüpfungsdatei nimmt.

·	WINGT.NAM gibt es nicht mehr. Dafür wurde eine WINGT.NME eingeführt, welche als DOK max. 10 Buchstaben zuläßt. Dadurch auch DOK und LOC möglich, z.b. "B01 JN59IL"

·	ANSI-Text kann nun in ASCII gewandelt ausgesendet werden. Dazu als Typ ANSI im Aussendendialog wählen.

·	Bei Empfang einer 7PL-Datei ist die gespeicherte Endung nun 7PL anstatt, wie vorher, P01. Dadurch kann man auch den Parameter -K bei 7Plus anwenden!

·	Ausgabe von 'DIR NEWS' einer BayBox wird nun erkannt.

·	Zugang zur Mailbox kann wahlweise nur mit Paßwort gestattet werden.

·	Callbuch '96 wird nun unterstützt.

·	ALT+M schaltet zum Monitorkanal des TNCs, der zum aktuellen Kanal gehört und wieder zurück (nach 2. ALT+M)

·	Schalter für Kanäle sind nun als "Radio"-Buttons ausgelegt, d.h. der aktuell gewählte Kanal wird durch einen niedergedrückten Schalter dargestellt.

·	Die Connect, Disconnect und Infodatei kann zur Laufzeit bestimmt werden. Dadurch kann "schnell" der C-Text geändert werden.

·	Einstellbarer Zeilenumbruch von 40-250 Zeichen in Schritten von 10.

·	Einschaltbarer Linkhalter von 0 (=aus) bis 90 Minuten in 15 Minuten-Schritten. Linkhalter wird nach Linkänderung automatisch deaktiviert. Je Kanal getrennt einstellbar.

·	ANSI-Farbsequencen werden erkannt und dargestellt.

·	Um ANSI-Farbsequenzen auszusenden muß in den Dateien, im Linkhalter bzw. im Textbaustein-Dialog muß ein ESC[ durch ein ![ ersetzt werden. Dieses ![ wird beim Aussenden wieder in ein ESC[ umgewandelt. Dies war nötig, da Windows die Eingabe von ESC in Text ablehnt.

·	Im Node können nun eine Connect, Disconnect, Info und Hilfedatei ausgegeben werden.

·	Die Rufzeichen, welche als gültig angesehen werden, sind einstellbar. Man kann auch einstellen, wie Connects von/mit anderen Calls behandelt werden. (Disconnect, eingeschränkter Befehlsumfang in der BOX, wie gültiges Rufzeichen)

·	Bake ist nun wieder vorhanden und kann ausgeschaltet oder im Intervall 60..180 Minuten ausgesendet werden.

·	Digiinfo-Modul wurde wieder integriert, da die Digiinfo-Daten auch im CB-Funk gepflegt werden.

### Geändert wurden in der internen Mailbox

·	Es werden nun Systemmails an Rubrik Y generiert bei einem Garbage als Lifetime-Report bzw. bei Routingfehler als Hinweis an den Sysop

·	Es wird ein einfaches LOG geführt, welches die letzten 20 Connects von allen bzw. einem spezifischen User zeigt. Weiterhin wird die Gesamtstatistik (CPUZeit, RX-KB, TX-KB) mit gezeigt.

·	Erweiterung des DIR-Befehls. Hinzugekommen zu (U)ser sind (M)ap, (L)ifetime und (S)erver. Mit MAP wird die Zuordnung der RUBRIKEN.WGT, mit LIFETIME die Lifetime einer Rubrik und mit SERVER alle vorhandenen Listserver gezeigt.

·	Möglichkeit Listserver zu definieren, d.h. wenn ein Teilnehmer eine Mail an einen Listserver schickt, dann wird diese Mail als private Mail an alle anderen User verteilt. So kann man z.B. einen OV-Listserver machen, der eine, den OV betreffende, Mail an alle OV-Mitglieder direkt verteilt.

·	PS-Kommando zeigt Übersicht der User und was sie gerade machen.

·	MYBBS und Name können nun vom Sysops für andere Stationen eingegeben werden.

### Behobene Bugs der WINGT.EXE

·	Mail war weg, wenn während des Empfangs/Eingabe WinGT beendet und neu gestartet wurde.

·	"GP-Protection fault" bei ALT+T und Aussenden eines Textest, der länger als 255 Zeichen ist und der Abstand zwischen den CR mehr als 255 Zeichen beträgt.

·	Drei schwerwiegende Sicherheitslücken in WinGT entfernt. Sag lieber nicht welche, sonst spielen zuviele bei anderen rum, die noch ältere Versionen haben.

·	Bei Login einer Station, die auch im SF definiert ist wurde nach Eingabe eines Mailboxbefehles direkt in die normale Box geschaltet. Obwohl evtl. ein Paßwort vorhanden war. Jetzt wird das normale Login-PW abgefragt.

·	Änderung des Login-Prompts von z.B. "WinGT 1.56d> 1 2 3 4 5" auf "WinGT> 1 2 3 4 5" da einige Programme Probleme mit dem Space zwischen WinGT" und "1.56d" hatten.

·	Schutzverletzung beim Öffnen eines Dialoges in WinGT, wenn vorher das Konfigurationsprogramm gelaufen ist, sollte nun vorbei sein.

·	Einige um "zu wenig" Bytes frei gegebene Zeiger dürften nicht mehr im Programm herumvagabundieren. Diese führten mit Sicherheit zum Absturz.

## Version 1.56d

Behobene Bugs der WINGT.EXE

·	Beim Senden einer Mail in der Mailbox wurden keine/falsche Angaben über  den Empfänger gemacht.

·	Der Bildfehler im Mailviewer ist behoben.

·	Absturz bei "Define f6fbb mail end" sollte weg sein.

·	Fehler im Anpollen älterer Firmwareversionen (vor TF 2.6 von Nordlink) ist behoben. Gilt für alle, die WinGT voll bedienen konnten, aber nichts im RX angezeigt wurde.

Behobene Bugs in WGTCFG.EXE (Konfigurationsprogramm)

·	Bake ist wieder mit BAKTIME=0 abschaltbar.

·	Die ComboBox BAUD im TNC/Settings-Dialog erlaubt nun auch 115.200 Baud. Für alle, die es brauchen (hi) wie DB4RC (benutzt TNC3S, COM mit FIFO und 115k2 Baud auf zwischen TNC und PC!!!).

## Version 1.56c

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.56b vorgenommen.

·	Einführen eines Resynchronisationslogs. Nach Auftreten von einigen Resynchronisationen kann in der internen Mailbox der Befehl RESLOG eingegeben werden Das Log wird dann in die Rubrik RESYNC importiert und kann gelesen werden.

·	Node wurde etwas geändert.

·	Anzeige von '00' in der Monitorstatuszeile entfernt.

·	Auto-7Plus nun auch in der Mailbox.

·	REPLY-Kommando in der internen Mailbox zum einfachen Beantworten von Nachrichten.

·	Leicht verringerter Resourcenverbrauch.

·	Fenster, die als Icon dargestellt werden oder hinter einem zur vollen Größe vergrößerten Fenster liegen werden nicht mehr neu gezeichnet. Dadurch etwas schnellere Programmausführung.

·	Verbessertes Polling zum TNC, dadurch schnellere Abfrage möglich.

·	Änderungen wegen Resynchronisationsproblemen einiger Stationen. Behoben? Zumindest läuft WinGT 1.56c bei einem Betatester mit 115kB auf der seriellen ohne Probleme.

·	MailScan für F6FBB-Systeme integriert.

·	Boxmelker für F6FBB-Systeme erweitert. Befehle werden aber direkt ausgesendet!

Folgende Bugs wurden entfernt:

·	'*** Nachricht wird für ...' erschien bei einigen Stationen am Anfang einer Mail.

## Version 1.56b

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.56 vorgenommen.

·	Mit Alt+T können Standardtexte eingegeben, editiert und zum Aussenden ausgewählt werden.

·	COMP ist nun auch in der Mailbox möglich.

·	Bei abgeschalteten Remotes wird keine Rückmeldung mehr an die Gegenstation gesendet, sofern diese BOX, CLUSTER oder DIGI als Bestandteil ihres Namens hat. Damit meckert auch eine Mailbox als Gegenstation nicht mehr.

·	Der Remote //ECHO wird auch dann nicht ausgeführt (obwohl eingeschaltet), wenn als Bestandteil des Namens BOX, CLUSTER oder DIGI vorhanden ist.

·	Die zufälligen Zeichen in der Antwort auf bei einem Paßwortprompt (BCM-Typ) werden nun aus dem Paßwortstring selbst gewonnen.

·	Wird ein QSO vom QRG-Spion verfolgt, so kann das zugehörige Fenster durch einen Doppelklick rechts in der Listbox des QRG-Spiones auf den Eintrag angezeigt werden.

·	Änderungen in Bezug auf Resynchronisationsprobleme einiger Stationen. Ob es behoben ist?!?

Folgende Bugs wurden entfernt:

·	Zufälliges Paßwort wurde von neuen Benutzern der Mailbox angefordert.

·	Verwendung des TFPCX-Interfaces löst nun keine Schutzverletzungen mehr aus.

·	Es ist nun möglich an '-' Rubriken eine Mail zu senden.

·	Icons ändern sich während des Verschiebens nicht.

·	RX-Markierung bleibt bei reinem Verschieben eines Icons erhalten.

·	//RPRG sendet nun als SPBin, wenn kein DP-Prompt empfangen wurde.

·	Statuszeilen und Toolbar werden nun nicht mehr doppelt neu gezeichnet.

·	Nach Empfang einer unkomprimierten Linkmeldung wird COMP ausgeschaltet.

## Version 1.56

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.54b vorgenommen.

·	Wenn es zu einem Resync kommt, werden ab jetzt alle Verbindungen der Mailbox gekappt. Dadurch soll verhindert werden, daß Mails falsch übertragen werden.

·	Callspezifische Connect und Disconnecttexte sind frei und in beliebiger Anzahl einstellbar.

·	Das Kanalfenster kann über einen Button abgeschaltet werden.

·	Die Remotes sind abschaltbar und können für jedes Call extra vergeben werden.

·	Die Einträge in der Namensdatei können nun editiert, ergänzt und gelöscht werden.

·	Ist der Name einer Station BOX, CLUSTER, DIGI (oder ein Teil des Namens), so wird keinerlei Zusatzinformation an diese Station bei einem #BIN# geschickt.

·	Mailboxverwaltung wurde von Listen im Speicher auf BTrees umgestellt. Dadurch dauert zwar das Garbage länger, aber es wird weniger RAM zur Laufzeit benötigt. Bei mir machte es z.B. bei 8.000 Mails knapp 2 MB mehr freien RAM aus.

·	SF ist nun Resumefähig nach F6FBB (Getestet mit F6FBB und DP-Boxen). Resumefähig bedeutet, daß nach einem Linkabbruch versucht wird, die Mail an der unterbrochenen Stelle wieder aufzunehmen. Dadurch wird Übertragungszeit gespart.

·	Transferbefehl erlaubt das Verschieben/Kopieren von Mails in andere Rubriken.

·	Paßwortgenerierung nun bei Login in Mailbox.

·	Paßwortänderung durch User möglich.

·	Paßlöschung ist für User und Sysop möglich.

·	In der Mailbox können nun vom User Paßwörter vergeben werden und diese werden dann beim Login abgefragt. Stimmt es nicht, so erfolgt ein Disc. (Prinzip ähnlich BCM)

·	Weitere interne Veränderungen der Mailbox, z.B. um die Ausgabe beim Check DieBox-kompatibel zu machen oder die Geschwindigkeit zu steigern.

·	MBX-Befehl erlaubt das weiterleiten von falsch adressierten Mails.

·	Zwangsgarbage nach Absturz von WinGT um Datenstrukturen der Mailbox wieder herzustellen.

·	BBSMap zeigt Mailboxen räumlich richtig angeordnet an, über die schon mal eine Mail im SF empfangen wurde.

·	Pollen der TNCs wurde verbessert, was auf einem 386 SX 25 eine Erhöhung des Datendurchsatzes um 20-25% brachte. (9k6 TNC auf Duplex geschaltet, RX und TX verbunden, auf Schnittstelle 38k4, Monitor aus).

·	GDI- und USER-Ressourcen sollten weniger verbraucht werden.

·	Ändern des Fonts in einem Fenster ändert den Font auch in den anderen.

·	Es werden pro Kanal min. 14 Frames in den TNC "geschoben". Damit dabei kein

·	 Kanal zu kurz kommt, werden die Kanäle in rotierender Priorität bedient. Senden mehrere Kanäle, wird spätestens bei erreichen der 300 Puffergrenze die "Notbremse" gezogen und das füllen des TNCs ausgesetzt, bis wieder mehr Puffer frei sind.

Folgene Bugs wurden behoben:

·	Einspielungen mit Auto7Plus von Außen ergaben Datenmüll.

·	Bei #BIN#-Einspielungen in die Box von Außen mußte am Ende ein ENTER nachgeschoben werden.

·	Bug bei BCM-Paßwortgenerierung.

·	Noch viele andere kleine Bugs/Unschönheiten, die ich mir nicht alle notiert habe.

## Version 1.54b

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.54 vorgenommen.

·	TFPC-Interface auf DRSI-Support erweitert.

Folgene Bugs wurden behoben

·	Runerror 213 bei SF mit einer BayBox. Dieser wurde durch das '***done' ausgelöst.

·	Runerror 204.

## Version 1.54

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.53c vorgenommen.

·	Multi-TNC-Support, allerdings bisher nur 1 TNC pro serieller Schnittstelle.

·	Speichergarbage alle 15 Minuten, damit freier Speicher in WinGT bald an Windows zurückgegeben wird.

·	Einführen von Level und Paßwortvergabe in der intern Mailbox mit Privilegisierung.

·	Umbau einiger Strukturen

·	Konfigurationsprogramm für neue WINGT.INI

·	Einführen des RELOAD-Kommandos in der internen Mailbox

·	Verbessertes Garbage erkennt Nötigkeit eines Garbages für eine Rubrik.

·	Autorouter kann nun auch ENTER für den Einstieg in TCPIP-Knoten senden.

·	Remote DIGIINFO in STNINFO umbenannt.

·	Konvertierungsprogramm, Leseprogramm und Router für GTERM.PTH mitgeliefert

Folgene Bugs wurden behoben

·	Letzte Zeile fehlte bei Mitschnitten von Mails mit MailScan.

·	Es wurden Read- statt Print-Kommandos in der internen Mailbox bei Mehrfachauswahl generiert.

·	Installationsprogramm überschrieb alte Einstellungsdateien.

## Version 1.53c

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.53(a) vorgenommen.

·	Optimierung einiger Mailboxroutinen für bessere Performance.

·	Unterdrückung des "Binärmülls" beim RX von #BIN#.

·	Übersetzung des SF-Vorganges in Klartext mit Fortschrittanzeige. Dies ist allerdings nur bei komprimierten SF der Fall.

·	Unterdrückung der Remoteausgabe während Linksetup mit dem Router.

·	Generierung der Mailboxkommandos mit rechter Maustaste geändert. Es gibt jetzt keinen abschließenden Strichpunkt in einer Zeile wegen BayBox.

·	Kanalwahl mit Tastatur wurde auf CTRL+zahlen geändert, z.B. CTRL+12.

·	Scrollen des RX-Bereiches mit Page UP/DOWN zeilenweise und in Verbindung mit CTRL seitenweise.

·	Scroll Lock, wenn mind. eine Zeile zurückgeblättert wurde.

·	Anzeige der Dateigröße und des Erstellungsdatums im 'Transmit File'-Dialog.

·	Klick auf Icon 'Datei senden' kann Dateiaussendung abbrechen, wenn Datei übertragen wird.

·	Setzen der TNC-Zeit und des Datums in WINGT.CFG nun möglich.

·	HEADER-Befehl wird bei Mailscan erkannt und Mitschnitt abgebrochen.

·	Bei Erkennung eines PW-Promptes wird ein WAV ausgegeben (Hupe).

·	Das DieBox-Paßwort wird auf Wunsch NICHT mehr sofort generiert, sondern erst nach Druck auf das PW-Icon.

·	TNN-Paßwortunterstützung eingebaut, aber nicht getestet. Sollte aber gehen, da ähnlich Baycom.

·	Zwischenstationen einer Mail fügen keinen Mailheader mehr ein.

Folgende Bugs wurden beseitigt.

·	Änderung der  Auswertung der Mailbox-SID wegen falscher Zuordnung der Fähigkeiten bei Flag 'D'.

·	Korrektur des Routingalgorithmus für S&F der Mailbox.

·	Korrektur der Ersetzungsroutine für Variablen in der Mailbox.

·	Transferbug im Dateimanagement behoben.

·	Namens- und MyBBS-Bug in der ' de '-Zeile behoben.

·	Start der Onlinehilfe geht nun mit F1.

·	7Plus-Stop geht nun mit Alt+S.

·	Bei Übertragung von ACK-Mails werden keine weiteren Daten der ACK-Mail hinzugefügt. Anbieten der ACK-Mails nun mit 'FD A ...'.

## Version 1.53b

Diese Version wurde nur an Betatester verteilt. Leider haben es sich verschiedene andere OM's diese Version 'organisiert' und sie in offizielle Mailboxen eingespielt. Deshalb liegt ab jetzt jedem Archiv mit Betaversionen für Tester eine BETA.DOC bei. Archive mit dieser DOC bitte NICHT in Mailboxen einspielen!

## Version 1.53a

Folgende Änderungen wurden vorgenommen.

·	Änderung der Ausgaberoutinen wegen OS/2. Es mußten viele Routinen geändert werden und z.B. deshalb hat auch jetzt das Kanalfenster ein eigenes Icon.

·	Einige Optimierungen und kleine Bugs weg.

## Version 1.53

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	Keine P-Mails mehr, sondern Übertragung ähnlich zu DP/BayBox.

·	ACK-Mails werden unterstützt, wobei '/ACK' groß oder klein geschrieben werden muß. Mischform wird nicht erkannt!

·	Nach einem erfolglosem Resync wird nach 6 Sekunden der nächste Versuch automatisch gestartet, sofern nicht der Schalter Abbruch gedrückt wird.

·	Import von Mails in die interne Mailbox aus dem Verzeichnis maildir\IMPORT alle 5 Minuten. Format siehe Anhang.

Folgende Bugs wurden beseitigt

·	TNC-Portangabe im QRG-Spion sollte wieder stimmen

## Version 1.52i

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	Schnellere Bildschirmausgabe

·	#BIN#-Mitschnitt aus interner Mailbox

·	Angabe des Verteilers für Systemmails der Mailbox änderbar

·	Eingabe von Zusatzinformationen zu Calls möglich

·	Einführung eines Timeouts in der Mailbox

·	Automatisches Garbage zu bestimmter Zeit

·	Änderungen in der Mailbox, wodurch sie etwas schneller sein sollte

Folgende Bugs wurden beseitigt

·	FORWARD-Befehl

·	Anbieten von Mails an Absender sollte behoben sein

·	Anzeige des QRG-Spion arbeitet wieder korrekt

·	Doppelte Übertragung bei Mehrfach-SF

## Version 1.52g

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	Bei #BIN#-Empfang OHNE angegebenen Dateinamen wird nun ein eigener Dateiname erzeugt. Dazu wird das Call der Gegenseite mit SSID verwendet. So wird z.B. aus DG2GGP-15 die Datei DG2GGP15.xxx. Die Endung xxx kann von 0 bis 999 gehen.

·	Lifetimeauswertung

·	Hinzufügen der RUBRIKEN.WGT zum Definieren der Rubrik-LT

·	Mailboxkommando DEFLT

·	Mailboxkommando BID

·	Mailboxkommando LIFETIME

## Version 1.52f

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	BIN mit SP funktioniert wieder

·	Read/Erase-Generierung bei Rubrik mit 8 Zeichen und vierstelliger Nummer funktioniert nun.

·	Angaben im QRG-Spion-Auswahldialog sollten wieder übereinstimmen.

## Version 1.52e

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	Änderung der Verzeichnisses wirkt nun auch mit //RPRG.

·	CPU-Last unter OS/2 nun statt 100% wie bei den letzten paar Versionen wieder etwa 30-50% mit 85% Idle-Sensivity und 5 Sekunden Idle-Seconds.

·	Bug im Pollen des Turbohostmodes eines TNC3S beseitigt. Damit dürften die Resynchronisationsversuche bei TNC3S=TRUE ein Ende haben.

·	"Hänger"-Bug ist laut Auskunft von 3 Betatestern nun beseitigt. QRG-Spion kann also wieder benutzt werden.

·	TNC-Buffer werden nun häufiger angezeigt.

·	Hoffe, daß ich nicht durch diverse Änderungen wieder nen Bug rein gemacht habe.

## Version 1.52d

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	Mailscan erkennt nun auch Mails einer BBS nach DK5SG.

·	Read/Erase-Generierung nun auch bei BBS nach DK5SG.

·	Lokales Menü wurde erweitert.

·	Änderungen wegen 'Hänger-Bug'. Beseitigt?

## Version 1.52c

Folgende Änderungen wurden vorgenommen

·	Farbe des Hintergrundes im Vorschreibfenster ist einstellbar

·	Fehler beim Routen von Mails an gezielte BBSs sollte behoben sein.

·	Fenster sollte nun immer voll vergrößert bleiben, auch beim eigenen Öffnen eines Spiones.

## Version 1.52

Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51f und folgenden Betaversionen behoben.

·	Alt+F8 hat in Mailbox keinen Einfluß

·	Runerror 213 bei Löschen im Eingabefeld nach "oben"

·	Garbagefehler wurde behoben

Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen

·	Änderung der Menüs und teilweise auch der Dialoge von Deutsch nach Englisch. Dadurch ist die Bedienung für ausländische OMs leichter.

·	Kanalfenster, das sich über andere Fenster legt.

·	Namensforward an Rubrik P

·	Turbohostmode vom TNC3S wird unterstützt

·	Autorouter und Autorouterdialog geändert

·	Änderung in der Generierung des Baycom-Paßwortes

·	Drag&Drop bei Aussenden von Dateien möglich

## Version 1.51f

Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51e und folgenden Betaversionen behoben.

·	E und M-Mails brachten Rechner zum Absturz

·	Eingabe von Text beim Start von #BIN# stört nicht mehr

Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen

·	Eigenes Editelement, weshalb jetzt das Eingabefeld ufb funktioniern sollte

·	Die Garbagefunktion komplett neu geschrieben. Dadurch sollte das Verschieben von Mails fehlerfrei sein und eine evtl. gelöschte BOXLOG.WGT wird wieder neu aufgebaut bzw. neu in der Reihenfolge sortiert.

## Version 1.51e

Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51a und folgenden Betaversionen behoben.

·	Bleibender Haken im Kanalwahlschalter

·	Disconnect mitten im SF

·	Hängenbleiben von WinGT beim Empfang von 0 Byte-Mails im SF

·	Falsche Menüleisteneinträge

·	Fehler bei Resync behoben

·	Viele kleine Ungereimtheiten beim SF entfernt

·	Fehler in Linkzustandsermittlung behoben

·	Fehler, der keinen Import von Dateien in die Mailbox erlaubte, behoben

·	und viele kleine Fehler, die ich mir gar nicht merken konnte... :)

Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen

·	Connect wird in Kanalschalter durch blauen Punkt und RX mit gelben Haken im Kanalschalter angezeigt.

·	QRG-Spion, der zum Belauschen und Mitschneiden von Mails, 7Plus und BIN ausgelegt ist. Start kann für bestimmte Calls automatisch erfolgen.

·	Verbindungskanäle und Spione haben nun einen Eigenschaftendialog.

·	Automatisches Einspielen von 7Plus-Dateien.

·	Erste Implementierung einer Paßwortgenerierung für BCM und FlexNet

·	Abfrage des TNCs wurde geändert. Die Schnittstelle ist jetzt mindestens 50% weniger belastet.

·	SF nach F6FBB (mit Änderungen von DL8HBS) und TheBox wurden komplett (hoffentlich fehlerfrei... hi) integriert. Test erfolgte mit DP 3.x-4.x, FBB 5.15, WNOS und MCUT.

·	QUIT-Zeit wird in Mailbox ausgewertet (für CHECK, READ und LIST).

·	Mailbox ist direkt erreichbar, sofern einige Kanäle mit der Hand auf das BoxCall initialisiert werden.

## Version 1.51a

Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51 behoben.

·	Datei wurde bei Abbruch von DP-BIN gelöscht, sofern nicht schreibgeschützt

·	QRG-Erkennung funktioniert wieder

·	TFPCX/TFKISS/TFPCR wird nun ohne Patch korrekt angesprochen

·	SFPATCH ist enthalten. Ein weiterer kleiner Fehler im SF wurde behoben.

Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen.

·	Autorouter wurde integriert.

·	Bestimmte Rubriken können nun von der Mailbox abgelehnt werden oder nach anderen Rubriken transferiert werden.

·	Garbage verbessert. Es werden nun auch Mails nach anderen Rubriken verschoben.

·	Nach erfolglosem Resychronisationsversuch kann WinGT nach Sicherheitsabfrage beendet werden.

·	Buttonleiste neu geschrieben. Eventuell frühere, bei mir nicht vorhandene, Probleme verschwunden.

·	RX wird über Haken im entsprechenden Button der Buttonleiste angezeigt.

·	Neuer Parser für Mailbox. Rubriken mit Bindestrich (SAT-TV) werden nun erkannt.

·	Schriftart im Editfeld ist einstellbar.

·	Programm ist vor Initialisierung des TNCs ganz am Bildschirm sichtbar

·	Ausgabe der Statusmeldungen geschieht ab diesem Zeitpunkt im Hinweisfeld.

·	Resynchronisation wird nun auch optisch im Hinweisfeld angezeigt.

·	Anzahl der zurückblätterbaren Zeilen im RX-Bereich ist einstellbar.

·	Füllfarbe des RX-Bereiches ist einstellbar.

·	geringerer Speicherbedarf durch "Overlaytechnik".

·	COMP-Routinen wurden in COMPDLL.DLL ausgelagert. Interface siehe Anhang.

·	COMP ist über Optionenmenü manuell ein- und abschaltbar.

·	bei fehlerhaft komprimierten Frames auf einen Verbindungskanal wird COMP ohne Nachfrage abgeschaltet.

## Version 1.51

Die Angaben über die Änderungen und Bugfixes der Version 1.51 gegenüber der Version 1.50 sind nicht vollständig, da diese Angaben erst später geschrieben wurden und deshalb nicht mehr alle im Gedächtnis sind.

Folgende Bugs wurden seit der Version 1.50 behoben.

·	Datei wurde beim Senden einer Datei im SP-BIN gelöscht.

·	SP-BIN hat nicht zusammen mit SP funktioniert.

·	LIST-Befehl in der Mailbox wurde korrigiert.

·	ETD hatte keine Funktion.

Folgende Änderungen haben stattgefunden.

·	Änderung der Übergabe empfangener Daten an die Fenster.

·	Bildschirm wird erst nach Darstellung eines kompletten Frames neu gezeichnet.

·	Einführung einer erweiterten Einstellmöglichkeit der TNC-Abfrageparameter.

·	Buttons für Mailbox und Convers in Buttonleiste.

·	Integration des Remotes //COMP wie bei SP oder DP.

·	Entschlüsselung komprimierter Frames im Monitorkanal (offene Sprache).

·	Kanäle behalten nun ihr Rufzeichen nach Disconnect oder Programmneustart.

# Anhang

## Interface für DLLs

### Interface zu COMPDLL.DLL

Die DLL COMPDLL.DLL ist in einer "Mixtur" von Assembler und Pascal geschrieben, d.h. die Routinen selbst in Assembler und der deklarative Teil in Pascal.

Die DLL kann von mehreren Programmen gleichzeitig angesprochen werden, und das entsprechende Interface ist im folgenden Pascal-Quelltext angegeben.

Unit Comp;

{$A+,B-,D+,E-,F-,G+,I-,L-,N-,O-,Q-,R-,S-,T-,V-}

{$C MOVEABLE DEMANDLOAD DISCARDABLE}

Interface

Function COMPVersion: Word;

Function COMPCode(Const Source; Len1: Word; Var Dest; Size: Word): Word;

Function COMPDecode(Const Source; Len1: Word; Var Dest; Size: Word): Word;

Implementation

Function COMPVersion; External 'COMPDLL';

Function COMPCode;    External 'COMPDLL';

Function COMPDecode;  External 'COMPDLL';

end.

Dabei sind SOURCE und DEST jeweils ein Zeiger auf einen Speicherbereich, wobei SOURCE die Quelldaten enthält und DEST die Zieldaten aufnehmen soll.

(logisch... hi)

Len1 ist die Länge der Quelldaten und Size die maximal mögliche Größe des Zielspeicherbereichs. Die Größe des Zielbereiches sollte mindestens um 1 Byte größer sein, als die Länge des Quellbereiches.

Die wirklich im Zielbereich vorhandenen Zeichen werden als Funktionsergebnis zurückgegeben.

Die Funktion COMPVersion gibt die aktuelle COMPDLL-Version zurück mit der Hauptnummer im Highbyte und der Nebennummer im Lowbyte.

#### Beispiel für Komprimierung eines Strings

Zu beachten ist dabei, daß der Quellstring maximal 254 Zeichen lang sein darf.

Byte(ZStr[0]):= COMPCode(QStr[1], Byte(QStr[0]), ZStr[1], SizeOf(ZStr)-1);

Wenn jetzt jemand Zweifel hat, ob dies geht... Es geht! Wem das Typecasting nicht gefällt, kann es ja anders machen, aber so gehts halt in einer Zeile...

#### Beispiel für Dekomprimierung:

Byte(ZStr[0]):= COMPDecode(QStr[1], Byte(QStr[0]), ZStr[1], SizeOf(ZStr)-1);

Ist genau das Gleiche, nur daß die aufgerufene Funktion nun COMPDecode ist.

#### Wie wird eine Komprimierung erkannt?

Im ersten Byte eines komprimierten Frames wird eine Längeninformation mitgeführt. Ist das Byte 255, so ist die nachfolgende Info nicht komprimiert. In allen anderen Fällen steht dann in diesem Byte die Länge des DEKOMPRIMIERTEN Inhalts -1.

Wie kann nun eine Komprimierung erkannt werden? Überprüfen, ob das erste Byte des Quellbereiches 255 ist und wenn nicht, dann eine versuchte Dekomprimierung des Frames. Ist die dekomprimierte Länge genau EINS mehr, als im ersten Byte des Quellbereiches steht, so kann dieses Frame komprimiert sein.

Diese Art der Erkennung kann aber fehlschlagen, wenn

·	das erste Byte zufällig 255 ist (TCPIP, binär usw.) oder

·	die dekomprimierte Länge zufällig eins mehr ist als im ersten Byte steht.

Dies ist auch der Grund, weshalb manche Frames im Monitor von WinGT als komprimiert angezeigt werden, und es gar nicht sind.

## Automatischer Import von Mails

Seit WinGT 1.53 werden alle 5 Minuten aus einem bestimmten Verzeichnis vorgefertigte Mails in die interne Mailbox importiert. Damit ist es möglich, z.B. von der eigenen Wetterstation alle 3 Stunden eine Mail generieren zu lassen und diese dann z.B. an WETTER @GTNET zu verschicken.

Um eine Mail automatisch zu importieren, muß diese Mail ein bestimmtes Format aufweisen. Nachfolgend eine von einem Testprogramm generierte Mail, so wie sie im maildir\IMPORT-Verzeichnis stehen muß.

DG7ND @DG7ND     de:DG8NDY 09.01.1995 09:35  10      0 Bytes

Spruchgenerator Autosend

Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.

An sich ist der Aufbau einer zu importierenden Mail genau dem einer normalen Mail in der eigenen Box. Wird jedoch die Zeile '**Bulletin-ID: ... ***' weggelassen, so erzeugt WinGT eine BID für diese Mail und die 'R:', ' de ' und ' to '-Zeilen. Wird jedoch die BID-Zeile angegeben, so müssen diese Zeilen in der Mail enthalten sein! Wird eine BID angegeben und existiert(e) diese Bid schon in der Mailbox, so wird die zu importierende Mail verworfen.

Damit die Kopfzeile der zu importierenden Mail erkannt wird, ist es wichtig, daß der Aufbau nicht von der oben angegebenen abweicht. Vor allem muß das 'de:' ab der Position 18 der Kopfzeile stehen. Verwendet wird bisher aus der Kopfzeile die Zielrubrik, das Ziel-MBX, die Absenderangabe und die LifeTime, aber ausgewertet wird alles. Damit die Mail auch später einwandfrei importiert werden kann, sollte das Maildatum und die Mailzeit auf den Zeitpunkt (in UTC) gesetzt werden, zu dem diese Mail erzeugt wurde.

Was noch wichtig ist:

Alle Zeilen müssen mit CR LF abgeschlossen sein (außer bei #BIN#... ;-) ). Dies ist jedoch z.B. in Pascal immer der Fall, wenn mit TEXT-Dateien gearbeitet wird.

## Ermittlung des Namens und MyBBS aus Mail

Seit WinGT 1.53 wird den Mails, ähnlich zu DP oder BayBox, der Name und manchmal das MyBBS des Erzeugers der Mail mitgegeben.

DG8NDY @DG8NDY   de:DG8NDY 09.01.95 00:13   0    283 Bytes

Test (3)

**Bulletin-ID: 983_DG9NFF ***

R:950109/0013z @:DG8NDY.DB0RT.#BAY.DEU.EU [Wilhermsdorf JN59IL WinGT-1.52]

R:950109/0014Z @:DG9NFF.DB0MFG.#BAY.DEU.EU [DP-Net Nürnberg JN59OO DP-4.04]

de DG8NDY   @ DG9NFF.DB0MFG.#BAY.DEU.EU (Gerd, @DG8NDY.DB0RT.#BAY.DEU.EU)

to DG8NDY   @ DG8NDY.DB0RT.#BAY.DEU.EU

Hallo Gerd

(DG8NDY) DG8NDY de DG8NDY>

Wie man erkennen kann, ist am Ende ' de '-Zeile der Name und die MyBBS des Absenders angegeben. Dabei wird der Name immer und die MyBBS nur dann mitgegeben, wenn das MyBBS des Absenders <> der Box ist, bei der die Mail aufgegeben wird. In diesem Fall gab ich die Mail bei DG9NFF auf, weshalb auch meine MyBBS mit aufgenommen wurde.

Diese zusätzlichen Angaben werden von WinGT ausgewertet, aber nur dann verwendet, wenn der Absender der Mail (für den ja der Name und evtl. die MyBBS angegeben ist) noch nie in der eigenen Mailbox seinen Namen und seine MyBBS eingegeben hat bzw. die MyBBS über eine M-Mail empfangen wurde.

Durch diese Auswertung sind somit auch die P-Mails überflüssig geworden, da der Name (sofern bekannt) jeder Mail mitgegeben wird. Nachteil (oder Vorteil... hi) ist, daß nur User mit dem Namen bekannt sind, die auch ab und zu ne Mail verschicken!