4.0 Extensiones del protocolo Yapp utilizadas por TPK 1.65a y FBB 5.1

4

4.1 Extension del HEADER:

El  header  contiene ahora la FECHA y la HORA del fichero a transfe-

rir.

[SOH] [Len] [Filename] [NUL] [File Size] [NUL] [Date] [Heure] [NUL]

Fecha y hora son los valores dados por el DOS, codificados en 4 ca-

racteres hexadecimales y trasmitidos en ASCII.

El receptor puede utilizar a eleccion el Yapp extendido con checksum

o el Yapp normal.

-  La respuesta en Yapp normal es RF y el receptor puede conservar

la fecha y hora para restituirlas al final de la transferencia.

-  La respuesta para pasar  a Yapp extendido es:   RT Receive_TPK

codee [ACK] [ACK]

Si la respuesta del receptor es RT el protocolo utilizado sera el que

yo llamo YappC para Yapp con checksum.  Cuando el  emisor recibe este

paquete el DEBE utilizar YappC.

4.2 Extension de los paquetes de datos:

Si la respuesta del receptor es RT el protocolo utilizado sera YappC.

El checksum  permite la  deteccion de paquetes  deformados durante la

transmision, particularmente  sobre  las lineas  RS232 donde  no  hay

control ni correccion de errores (o muy poco !). Esto es muy frecuen-

te por ejemplo con los sistemas que utilizan TNCs en modo Kiss.

Formato de los paquetes de datos: [STX] [Len] [Datos] [Checksum]

El  checksum es la suma de todos los octetos del paquete Yapp sobre

8 bits como para el protocolo Xmodem. Si el checksum a la recepcion

es malo el receptor debe enviar un Cancel y pasar al estado CW.

4.3 Continuacion de la transferencia

Un campo nuevo se ha aadido a la respuesta de continuar para pedir

al emisor el utilizar YappC.

-  Repuesta para Yapp: (utilizado en versiones precedentes)

[NAK] [Len] [R] [NUL] [Longitud Recibida] [NUL]

I    I                I

I    I                +-- en ASCII como en el header

I    +-- como Continuacion !

I

+------- longitud de los datos

-  Repuesta para YappC:

[NAK] [Len] [R] [NUL] [Longitud Recibida] [NUL] [C] [NUL]

I

Para decir al emisor que utilice YappC -----+

Cuando el emisor recibe este paquete debe utilizar YappC.